OBJEKAT:			Most

MESTO:			Amajić

PREDMET:      		PROJEKAT SANACIJE MOSTA

OPŠTI PODACI: 	Most je  izgrađen 2018 god. Konstrukcija mosta je armiranobetonska  - monolitni armiranobetonski obalni stubovi i montažne armirano betonske kolovozne ploče.

Tokom poplava juna ove godine most je pretrpeo oštećenja, bujica je izmestila jedan obalni stub, tako da se ukazala potreba za sanacijom..

LOKACIJA: 		Most se nalazi u Amajiću, na reci Boranji.

DISPOZICIJA:	 Most je bio raspona 10m. Širina kolovoza je 5,50m, pešačke staze su širine 1,00m. Predvideti i ogradu i sa leve i sa desne strane mosta.Visina mosta iznad vode bila  je  oko 3,00m.

SANACIJA:		Sanacijom su predviđeni sledeći radovi:

- Demontaža AB kolovozne ploče uz pomoć dve hidrauličke dizalice odgovarajućih nosivosti i odlaganje u neposrednoj blizini mosta radi ponovne montaže

- Dobetoniranje obalnog stuba koji je ostao na mestu, bez oštećenja, za visinu 50cm

- Privremeno izmeštanje toka reke, dok se izvode radovi na sanaciji

- Izrada novog obalnog stuba umesto porušenog, sa novim dimenzijama, prema projektu sanacije

- Betoniranje dna korita na mestu ispod mosta, kao i izrada AB korita 20m uzvodno i 20m nizvodno od mosta ( dno i leva desna strana obale ) ili koliko projektna dokumentacija  potrebna

- Izrada krila mosta ( ulivna i izlazna građevina )

- Nasipanje kamenim nabačajem terena na potezu na kome se betonira rečno korito

- Izrada prilaznih saobraćajnica

Za betoniranje rečnog korita primeniti obostrano armiranje mrežastom armaturom Q524.

Geodetsku podlogu, potrebne saglasnosti ( JP “ Srbijavode “, Republički hidrometeorološki zavod i druge potrebne saglasnosti ), Zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje Rešenja o odobrenju izvođenja radova i prijavu radova obezbeđuje Ponuđač ( naručilac će dati potrebnu punomoć )

Potrebno je izvršiti sledeće:

1. Izrada katastarsko – topografski plan (KTP) za predmetnu lokaciju

2.Izrada Idejnog rešenja (IDR) za potrebe dobijanja lokacijskih uslova i Idejnog projekta (IDP) za izdavanje Rešenja o odobrenju izvođenja radova za sanaciju postojećeg mosta sa pristupnim saobraćajnicama

3. Projekat za izvođenje koji sadrži predmer i predračun radova

4. Svu projektno – tehničku dokumentaciju dostaviti u digitalnoj formi i analogno u dva štampana primerka

Zakonski osnov:

- Zakon o planiranju i izgradnji

- ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020)

- Ostali Zakoni i propisi potrebni za ovu vrstu projekata

| Р.бр. | Назив | Јед.мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда пројекта санације моста у Амајићу | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

_____________________________