КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Општинска управа Мали Зворник , Краља Петра I 38, Мали Зворник

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

Доградња  вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа“

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр.404-98

Ознака из општег речника набавке: 45000000-7

Укупан број страна: 80

Рок за достављање понуда: закључно са: 26.10.2020. године, до 11:30 часова.

Датум отварања понуда:  26.10.2020. године, у 12:00 часова.

Oктобар, 2020. годинe

На основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15 и 41/2019), члана 41. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у општини Mали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 22/2018),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-98  од  30.06.2020. године  и Решења о образовању Комисије за јавну набавку  404-98/1 од 30.06.2020.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку – Доградња  вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа“

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5-30 |
| IV | Техничка документација и планови | 31 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 32-37 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 38-44 |
| VII | Образац понуде | 45-48 |
| VIII | Oбразац структуре цене | 49-71 |
| IX | Модел уговора | 72-76 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 77 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 78 |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза заштите на раду | 79 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општинска управа Мали Зворник,

Адреса: Краља Петра I бр.38, Мали Зворник

Интернет страница: www.malizvornik.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Конкурсна документација има 80 страна

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.404-98  су радови у поступку јавне набавке мале вредности Доградња  вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа“

4. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Зоран Бркић

Е- mail адреса (или број факса): dragana.markovic@malizvornik.rs

Обилазак локација је могуће извршити у договoру са лицем за контакт: Зоран Бркић,015/7195188 локал 124 и 127

Радно време Наручиоца је понедељак – петак од 07:00-15:00 часова. Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом или електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана Наручиоца.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 404-98  радова- Доградња  вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа“

Ознака из општег речника:

45000000-7 - грађевински радови

Набавка није обликована у партије

2. РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА

Није у питању резервисана јавна набавка.

3. ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА

Не спроводи се електронска лицитација.

4. ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:

Ова јавна набавка се не спроводи кроз институт оквирног споразума.

5. ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци (радови).

6. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ):

Одлука о додели уговора (о јавној набавци) биће донета на основу члана 108. став 3. ЗЈН, у року који не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.

7. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

- Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs

- Интернет страници:  www.malizvornik.rs

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Техничке карактеристике

1.5.4.    ТЕХНИЧКИ ОПИС

А.        ЛОКАЦИЈА

Објекат је лоциран у улици Дринска на броју 7, општина Мали Зворник , а на парцели кат.број 579/2 К.О. Мали Зворник у централној зони грађевинског реона где преовладава делатност образовних установа. Парцела је омеђена кружно саобраћајницама са улазом из описаног правца Дринске улице на броју 7, у општини Мали Зворник .

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Спратни објекат организован у два нивоа у оријентацији север југ , на описаној парцели изведен у периоду 80-тих година ,за потребе образовања и васпитања деце предсколског узраста у укупној бруто површини од 1334 м2 на парцели укупне површине од 3316м2 ,уређеној у потпуности за обављање основне делатности.

Објекат чине просторије васпитно образовних група са пратећим просторијама администрације и санитарних просторија. Дужином објекта пруза се комуникациони ходник у приземљу и у централном делу у простору приступног хола изведене су степенице које повезују две етаже.

НОВО СТАЊЕ:

Обзиром на повећан број корисника услуга установе као и на техничке могућности постојећег објекта израсла је потреба за изградњом неопходне учионице-сале као вишенаменског простора која не би својим положајем реметила постојећу концепцију објекта , а испуњавала би стварне потребе корисника и давалаца услуга.Тако да у конструктивним осама објекта (АБЦ и 4,5,6) .у самом приземљу непосредно уз  постојећу учионицу број 12 ,а према западној страни објекта предвиђена је доградња таквог простора у габаритима 8,00м х 7,10м са директним физичким улазом из централног ходника .Постојећи објекат задржава своје габарите а допројектовани део само допуњава постојећи "шлиц" у претходно описаним димензијама и конструктивним осама објекта.Светла висина просторије је предвиђена од 3,90м до 2,80м са косим кровом са падом према западној фасади објекта ,који је једноставно уметнут између постојећих зидова објекта у осама 4 и 6.

Кров је  кос  од  дрвене  грађе  са  покривачем  од теголе  зелене  боје,детаљно  обрађено ће бити обрађено предмером и предрачуном радова.

Имајући у виду постојеће изграђене техничке ресурсе постојећег објекта, новопројектована просторија је предвиђена да се -прикључи на постојећу електроинсталацију као и на постојећи систем грејања , сто је детаљно обрађено предмером и предрачуном радова и графичким прилозима пројекта.

ПП заштита дограђеног дела је предвиђена мобилном ПП опремом ,обзиром да је цео објекат већ третиран ПП заштитом (пројекат заштите од пожара-постоји) .

КОНСТРУКЦИЈА

Б.1.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Изведена конструкција је скелетна армиранобетонска у конструктивном растеру 360-420 м, састављена из три дела а међусобно спојена сеизмичким дилатационим  разделницама минималне ширине 5 цм. Средњи део између оса 4* и 13 је спратни , а леви део између оса 1 и 4   и десни између оса 13 и 17 је приземље.

Кровна конструкција је армиранобетонска монолитна аб. плоча ослоњена на армирано- бетонске греде - подвлаке које оптерећење преносе на стубове укљештене у темељне траке и темељне стопе.

Темељне стопе по ободу су фундиране на минимум 80ем од коте терена а унутрашње од 60-80ем од коте терена на слоју механичке стабилизације (шљунак) .

Објекат је фундиран на насипу збијености вецој од 3кН/м2 и пројектант је одредио параметре по којима је вршено извођење објекта.

Б.2 .    КОНСТРУКЦИЈА НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ :

Изведена конструкција је скелетна армирано-бетонска рамовска конструкција у конструктивном осном растеру :поље A-B и 4*-5 распона.2x3.6m, поље A-B i 6*-5 распона 4.2x3.31m, поље B-C* i 4“-5 распона 3.91x3.6m и B-C* i 6*-5 распона 3.91x3.31m, a међусобно спојена  сеизмичким дилатационим раделницама ширине 5,00cm. Средњи део између оса 4* и 13 je спратни , a леви део између оса 1и 4 и десни између оса 13 и 17 је приземље.

Кровна конструкција је армирано-бетонска монолитна плоча д=20цм ослоњена на армирано- бетонске греде по ободудок је на средини у оси Б ослоњена на АБ греду -  подвлаку. Греде оптерецење преносе на стубове укљестене у темељне греде које су уједно и темељи за новоизграђени део објекта. Греде на које је ослоњена плоча су димензија :  у осама 4*,6*,Б и Ц* б/д = 25х20цм, док је греда у оси А димензија б/д = 40х25цм и она уједно представља и надпрозорник. Сви стубови су димензија 25х25цм. Темељне греде (темељи) су димензија 25х170цм и 35х170цм. Темељење извршити на дубину постојећих темеља, са обавезним анкерисањем арматуре у постојеће темељне стопе. Простор између темељних стопа насути шљунком у слојевима од по 20-30цм са обавезним машинским збијањем. Подна конструкција је АБ плоча дебљине 15цм.

Новопројектовани део објекта армирати према статичком прорачуну арматуром Б500Б и то :

ободне греде кровне плоче у осама 4*,6*,B i C* - 6RØ12 i 2RØ14, URØ8/20cm

ободна греда у осиплоче у оси  A -  12RØ12,URØ8/15cm

стубови у оси A -  12RØ12,URØ8/15cm

стубови у оси B - 12RØ12,URØ8/15cm

стубови у оси  C* -  12RØ12,URØ8/15cm

темељне греде у осама 4*,6*,B i C* - 14RØ12, URØ8/20cm

темељна греда у оси A - 14RØ12, URØ8/20cm

кровна плоча и подна плоча - +/- RØ10/10 у оба правца са обавезним повезивањем горње и доње зоне по ободима П-овкама.

(шематски приказ армирања елемената дат је у извештају статичког прорачуна)

Арматуру стубова обавезно пропустити у темељне греде најмање 2/3 висине темељне греде.

Заштитни слој код плоча је 3.0цм, док је код греда и стубова 2.5цм, а код темељне греде заштитни сој је 4цм.

Арматуру пре уграђувања очистити од свих нечистоћа и уклонити рђу. Као арматуру користити бетонски челик B500B (RA400/500-1), a бетон је марке C25/30 (MB 30)

За све уграђене материјале прибавити потребне атесте о квалитету.

Ц. УНУТРАШЊА ОБРАДА

Зидови у оси А и Ц као и плафони су малтерисани у два слоја продузним малтером, бојени посном бојом у бела два пута све детаљно према предмеру и предрацуну радова за аве врсте радова.

Зидови у осама 4 и 6 су постојећи зидови изведеног објекта,овим пројектом је предвиђено исте обложити каменом вуном д-10цм у лепку са заврсном обрадом »баумит« у тому по жељи инвеститора, а стубове обрадити продужним малтером у два слоја и бојити у бела  дисперзијом у тону по зељи инвеститора.

Под у дограђеној просторији нивелисати у нивоу постојећег пода ходника са дилатационом разделницом са завршном обрадом епоксида, детаљно обрађени предмером и предрачуном радова.

Д. УНУТРАШЊА И СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА :

Унутрашњи отвори за врата су пројектовани од вишекоморних ПВЦ профила без термо прекида а вањски отвори за врата од истог материјала са термо прекидом устакљени термопан стаклом 4+12+4мм и испуном од аргона где је вањско стакло нискоемисионо,све као у графичким прилозима овог пројекта и шеми столарије.

Спољашња столарија доминира од вишекоморних ПВЦ профила устакљена термопан стаклом 4+12+4мм и испуном од аргона где је вањско стакло нискоемисионо,опремљена банком и солбанком као и прозорским засторима, све као у графичким прилозима овог пројекта и шеми столарије.

Е. СПОЉАШЊА ОБРАДА :

Танкослојни систем контактне фасаде(ЕТИКС) плочама од камене вуне д-10цм и завршна обрада силиконским малтером у тону према постојећем објекту.

Бетонска сокла и бетонске површине бетонских хоризонталних олука се обрађују кулир пластом у тону по жељи инвеститора.

Тротоари се раде од бетона са завршном обрадом горњег слоја пердашењем,по шљунчаној подлози.

Олучне вертикале и опшив је од челичног поцинкованог пластифицираног лима(ČPPL)) д-0,7мм.

Електричне инсталације

Уводне напомене

Енергетско решење за део објекта који треба да се догради решавати у склопу постојећих решења изведених у објекту. Напајање потрошача у просторији 34 ("сали" или "вишенаменској учионици") извести из разводне табле, која се налази у непосредној близини, у ходнику. У разводној табли има довољно простора за доградњу три аутоматска осигурача.

За напајање свих потрошача у сали користити енергетске каблове типа Н2XХ-Ј- потребног пресека и дужине. Ове каблове положити у каналице или цеви по плафону кроз ходник а у зиду под малтером у самој сали, уз поштовање техничких услова и важећих прописа. Каблове крајњих потрошача у сали водити из локалне узидне разводне табле на зиду сале. Сваки кабл треба да има свој аутоматски осигурач у табли.

Заштита од превисоког напона додира

У објекту ПУ Црвенкапа постоји заштита од превисоког напона додира изведена у систему ТН , тј. извршено је повезивање неутралног проводника са главним прикључком уземљења. Да би уземљење нуле у ГРО имало своју функцију, потребно је све проводне делове уређаја који у нормалном погону нису под напоном ("масе") спојити трећом или петом жутозеленом жилом кабла на заштитну сабирницу локалног разводног блока. Заштитни проводник треба пазљиво положити, тако да нема могућности за прекид. Он мора бити обележен тако да се разликује по боји од фазних проводника и тако димензионисан да струја кратког споја измеду фазног проводника и заштитног буде 2,5 пута веца од називне струје најближег осигурача. Нулти проводник мора имати пресек и исту изолацију као и фазни вод.

Електрични развод

Све инсталације извести коришћењем каблова Н2XХ..-... положених у пластичне каналне кутије или цеви у ходнику постојећег дела објекта, од постојеће разводне табле, а у самој сали на зиду под малтером. Каналне кутије или цеви фиксирају се помоћу вијака иии лепљењем за плафон у ходнику објекта. Каналице се постављају искључиво под правим углом, хоризонтално и вертикално по равнима зидова.

Осветљење

Извршити фотометријски прорачун и на основу тога изабрати тип и број светиљки, у складу са стандардом за осветљење просторија овог типа.

Противпанично осветљење

За противпанично осветљење изабрати антипаник ЛЕД лампе. лзнад улазних врата поставити антипаник ЛЕД лампу са стандардизованом ознаком. Све противпаничне светиљке повезати на исто струјно коло, како би било могуће једноставније пражњење батерија, ради њиховог дужег трајања и правилног пуњења.

Прикључнице, мали емп и термички потрошачи

Предвидети три монофазне прикључнице за уградњу у зид, са заштитом од намерног додира. Две прикључнице, на висини од 40цм, биће коришћене као сервисне, за прикључење преносних потрошача. Једну прикључницу предвидети на висини од око 250цм, за евентуано прикључење клима уређаја. Ову прикључницу предвидети што ближе спољном зиду, довољно одмакнуту због простора од зида (прозора) за монтажу унутрашње јединице клима уређаја.

лнсталација за заститу од атмосферског празњења

Зграда ПУ Црвенкапа има громобранску инсталацију изведену у виду мреже проводника ("Фарадејев кавез"). Инсталацију чине прихватни систем, изведен коришћењем проводника FeZn20x3 (P20), спусни проводници (P20), мерно –раставни спојеви,землјоводи (P25 - FeZn25x4), и уземљивачи. Пошто је објекат дограђиван у више фаза, уземљивач није јединствен, већ се састоји од више темељних и радијалних уземљивача.

Рок извођења радова:  не дуже од 60 календарских дана од дана увођења у посао

| ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рд број | Опис позиције | једин.мере | Количина 1 |  | Јединична цена без ПДВ-а 2 |  | Јединична цена са ПДВ-ом 3 | Укупна цена без ПДВ-а 4(2*1) | Укупна цена са ПДВ-ом 5(3*1) |
|  | I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ручна демонтажа жичане ограде у челичном раму са депоновањем пресама на депонију до 50м од градилишта заједно са челичним стубовима.Обрачун по м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 9,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтажа клима и кондензатора са фасада објекта са депоновањем на 50м од градилишта .Обрачун по ком до 50м од градилишта заједно са челичним стубовима.Обрачун по м.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2,00 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Ручно избијање отвора за улазна врата у за димензију отвора 140/240 са обрадом ивица отвора на димензију зидарског отвора,Шут депоновати на привремену депонију до 50м од објекта. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 3,60 | x |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтажа прозорског отвора од пвц профила димензије 331/260 са депоновањем на 50м од градилишта .Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1,00 | x |  |  |  |  |  |
| 5 | Израда,насипање, набијање,набавка материјала за приступну рампу преко сокла ограде за приступ на парц. Насип урадити од туцаника за збијеност од 30kN/м2 . Обрачун по м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 1,85 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ПРИПРЕМНИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Машинско скидање хумуса и земље III категорије за постављање објекта, са одбацивањем земље ван локације, утовар и одвоз ван зоне градње и планирање по терену.Обрачун по м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 60,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Обележавање објекта на терену,извлачење профила,нивелисање и припремни радови.Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 60,00 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Ручни ископ земље III категорије за темеље објекта, темељних зидова димензија 25-35/170 са избацивањем из темељне јаме,и одвозом вишка земље ван градилишта. Обрачун по м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 10,52 | x |  |  |  |  |  |
| 4 | Насипање и набијање шљунка око темељних зидова и испод темељних стопа дебљине 10 цм, са довозом потребног материјала . Обрачун по м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 3,50 | x |  |  |  |  |  |
| 5 | Набавка материјала и израда насипа са набијањем као припрема за израду пода објеката.Обрачун по м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 55,20 | x |  |  |  |  |  |
| 6 | Насипање и набијање шљунка испод пода. Обрачун по м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 6,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зидање спољашњих зидова гитер блоком ,SRPS B.D1.030. Дебљина зида 25цм . Зидати у продузном малтеру 1:3:9, SRPS .U.M2.012. Зид и AB стуб повезати на "шморц". Обрацун по м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 2,55 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером SRPS U.M2.012. у размери 1:2:6 у два слоја. Претходно површине испрскати цементним млеком. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 115,34 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Малтерисање плафона ,армиранобетонских греда продужно-цементним малтером са обрадом ивица у размери 1:2:6 са претходним прскањем ретким цементним малтером. У цену урачуната и потребна скела. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 62,20 | x |  |  |  |  |  |
| 4 | Израда бетонске кошуљице, цементним малтером 1:3, д= 5цм. Обрачун по м2 површине заједно са рабиц мрежом Q-84. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 58,12 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бетонирање позиција објекта бетоном C25/30 машнски справљаним од мешавине сепарисаног шљунка величине гранулата 1-40мм,у одговарајућој оплати .(арматура је обрачуната у позицији армирачки радови ) . Радове изводити у складу са техничким условима и прописима за ову врсту радова . Обрачун по м3 стварно уградјеног бетона. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кровна плоча | м3 | 11,30 | x |  |  |  |  |  |
|  | подна плоча | м3 | 8,40 | x |  |  |  |  |  |
|  | темељни зидови и стубови | м3 | 21,70 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Бетонирање пода неармираним бетоном C25/30 по шљунчаној подлози. Обрачун по м2. Дебљина д=5цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 58,00 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Израда тротоара д-10цм ,бетоном C25/30 машнски справљаним од мешавине сепарисаног шљунка величине гранулата 1-40мм,у одговарајућој оплати са завршном обрадом газишног слоја пердашењем.При бетонирању изводити дилатационе спојнице на 1.50м дужине у дебљини од 2.50цм,а по сушењу бетона дилатације испунити цементним малтером(арматура је обрачуната у позицији армирачки радови Q-335) . Радове изводити у складу са техничким условима и прописима за ову врсту радова . Обрачун по м3 стварно уградјеног бетона. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 2,50 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V АРМИРАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, чишћење, сечење, савијање, монтажа и уградња арматуре тип B500, материјал мора испуњавати услове квалитета SRPS EN 10080:2008,а у свему према статичком прорачуну и графичким прилозима. У цену урачунати сав потребан материјал алат и рад. Обрачун по кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кг | 4.475,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА АРМИРАЧКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда хидроизолације зидова и подова просторије кондорфлексом Т4(врућним поступком,са повијањем 30цм уз зидове. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 67,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка материјала и монтажа термоизолационог плафонског слоја (ETICS) плочама од камене минералне вуне, произведене у складу са стандардом EN 13162, типа сличног Knauf Insulation, FKD-S Thermal, минималне топлотне проводљивости λ=0.035 W/мК, класе дозвољеног одступања дебљине мин Т5, класе негоривости А1, декларисане притисне чврстоће при 10%-тном сабијању 30kPa, деламинације 10kPa ((MW - EN 13162 - T5 - CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P)), густоће плоча 130-160кг/м3, дебљине према прорачуну грађевинске физике д-10 по конструкцији бетонске плоче . Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 65,00 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Израда термо изолације пода објекта,плочама од полиуретаном дебљине 6,0 цм, Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 58,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VII ТЕСАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда кровне конструкције од здраве и суве јелове резане грађе SRPS D.C1.041.. Кровна конструкција у свему према пројекту и статичком прорачуну. Видљиве делове обрадити и бојити белтоном два пута. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 59,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка,израда и монтажа подлетве 2/3 са паропропусном водонепропусмом фолијом.У свему према статичком прорачуну и графичким прилозима овог пројекта.Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 65,00 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка,постављање слоја водоотпорне шпере д-22мм по већ припремљеној дрвеној конструкцији . Обрачун по м2 косе површине крова. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 65,00 | x |  |  |  |  |  |
| 4 | Израда опшшивке стрешне конструкције од летве 3/5, са завршмом обрадом бродским подом.Видне површине обрадити садолином у храст натур боји.Обрачун по м2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 7,20 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ТЕСАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIII ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и покривање крова зеленом теголом цанадезе . Обрацун по м2 косе површине |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 65,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и уградња ПВЦ столарије од шестокоморних профила беле боје, застакљене термопан стаклом 4+12+4 мм са испуном од аргона,вањско стакло је нискоемисионо.Све по шеми столарије: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Улазна стаклена врата са надсветлом 1540/240.са једним мањим крилом са отварањем по вертикалној осовини опремљена подном балгамом и повратним маказама за самозатварање,елзет бравом и механизмом за отварање и затварање.Надсветла се отвара по хоризонталној осовини са механизмом вертикалних маказа монтиране на висини од 1.5м од пода.Све комплетно .Обрачун по комаду. | ком | 1,00 | x |  |  |  |  |  |
| б) | Прозори и портали застакљени са термопан стаклом од ПВЦ-а шестокоморних профила као троделни са два бочна фикса и два централна који се комбиновано отварају и опремљени су са свим потребним механизмима и вертикалним маказама монтираним на висини од 1.50м од пода.Портали су устакљени термопан стаклом 4+12+4 стаклом са испином од аргона и вањско стакло је нискоемисионо.У цену урачунат банак од ПВЦ-а .Обрачун по комаду за димензије. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 306/260 цм | ком | 1,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | дим. 306/180 цм | ком | 1,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | дим. 335/180цм | ком | 1,00 | x |  |  |  |  |  |
| в) | Набавка,израда и монтажа роло завеса од ПВЦ незапаљивог(screen) материјала,50% прозрачности боје кајсије са монтажом са унутрашње стране у систему "кук систем" и покретним механизмом на ланчич уз вертикалне водјице.Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дим. 306/180 цм | м3 | 5,60 | x |  |  |  |  |  |
|  | дим. 335/180цм | м4 | 6,03 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА СТОЛАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X ЛИМАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда и монтажа солбанака и окапница од алуминијумског лима развијене ширине 25цм. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 7,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Израда, транспорт и монтажа висећег хоризонталног олука 14x14цм. од ал лима R.Š. 50цм, дебљине д=0.7мм. У цену урачунати и носачи од траке коју треба минизирати и обојити масном бојом заједно са уводницом у олик. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 7,20 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Израда, транспорт и монтажа одводних олучних цеви од ал. лима д=0.7мм. У цену урачунате и обујмице, обојити масном бојом два пута. Пресек олука fi 14цм. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 8,00 | x |  |  |  |  |  |
| 5 | Опшивање ветар лајсни по ободу крова ал.лимом д=0.7мм развијене ширине 30 цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 29,30 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ЛИМАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XI ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и постављање трокомпонентног ливеног епоксидног пода -3.50мм самолив у тону по жељи инвеститора са свим потребним припремним радњама сличан BASF-ов подни системи Mastertop 1325 и 1327C, као и Mastertop DAP, развијени на бази полиуретанских и епоксидних смола,под обезбедјује висок степен хигијенске заштите, али и задовољити потребе за смањењем буке и ергономске потребе деце са минималним задржавањем бактерија како на површини, тако и испод површине пода, омогућава уградњу у под слободних форми, те пружа и могућност стилског дизајна пода, од најједноставнијих шара до слободних стилских фигура и детаљних слика. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 58,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и постављање храстових ивичних лајсни 2/10цм лакираних са два премаза безбојним лаком и монтирањем на конструкцију зида типловима, Обрачун по м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 38,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Глетовање зидова и плафона два пута глет масом са претходним набацивањем подлоге по површинама зидова и плафона. Обрачун по м2.(зидови 115.34м2 и плафон 62.20м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 177,54 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Завршна обрада зидова , плафона мат белом бојом на бази дисперзије у води два пута ваљком,четком или машином за шприцање,домаће производње сличне производјачу"МАXИМА" Лучани. Материјал се мора одликовати добрим пријањањем за подлогу,одличном покривном моћи, паропропустљивошћу, потребном тврдоћом и отпорност на влажно брисање у складу са стандардом ISO 11998,структура боје мора бити у складу са стандардом SRPS EN 21524 и ISO 787-7,сјајност боје треба да одговара мат EN ISO 2813,а евентуално тонирање справљати машинским путем по тон карти произвођача. Састав материјала мора бити без штетних састојака по здравље људи и околину.Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 177,54 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XIII РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ГРЕЈАЊА : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и монтажа челичних бешавних цеви 20мм са израдом прикључка на постојећу инсталацију грејања у просторији 12. Цеви заштитно премазати са два премаза основном бојом и два премаза бојом отпорном на температуре.Обрачун по м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 40,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка материјала и монтажа ал.радијатора Х-900 мм са свим потребним прибором термостатслим вентилима и главама, озракама, монтираним на подним челичним носачима. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 80,00 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Пуњење мреже водом,испитивање на тполо-хладно и издавање атеста.Обрачун пауш. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пауш. | 1,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ГРЕЈАЊА : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XIV БРАВАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка металних цевастих профила fi 15мм и израда заштитне мреже за два радијатора.Материјал пластифицирати,све по шеми.Обрачун по ком. | ком | 2 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа противпожарних двокрилних врата са фиксном надсветлом ватроотпорности према GPPPZ (30-60мин),означена у пројекту као B1 димензија 140/240 цм,слична Stahglass REI 30-60 Novoferm ,следећих карактеристика : шток и рам произведени од кутијастих профила дебљине лима 1.5 мм,димензија 50/50мм, са дуплим простором за убацивање гуменог дихтунга и термоекспандирајуће траке. Кутијасти профили су испуњени специјалном смесом и имају посебне прорезе на неизложеној страни како би се ограничило преношење топлоте са једне стране врата на другу. Специјална конструкција врата обезбеђује да су крило и шток у истој линији, без обзира на шарку.Термоекспандирајући дихтунг по читавом обиму врата. Стакло је састављено из неколико слојева флот стакла и специјалног провидног гела који у случају пожара постаје непровидан и ослобађа пару. Стакла су фиксирана помоћу металних профила који су закачени за рам крила скривеним шрафовима. Противпожарна застакљена врата REI 30 имају дебљину стакла 16мм. Противпожарна застакљена врата REI 60 имају дебљину стакла 25мм. Шарке су од синтерованог челика и клизају на два челична куглична лежаја, димензионисане су за интензивну употребу у условима велике тежине врата. Њихова конструкција омогућава подешавање у свим правцима помоћу специјалних завртњева. Оков врата се састоји од противпожарне браве, цилиндра, ПВЦ црне кваке са унутрашњом челичном арматуром, аутоматом на сваком крилу црне боје. Селектор затварања обезбеђује наизменично затварање једног па другог крила. Боја по РАЛ стандардно ј карти Монтажа је могућа преко слепог штока који је претходно постављен, или помоћу анкера. Приближна тезина стаклених врата REI 30 је 40 кг/м2. Приближна тезина стаклених врата REI 60 је 600 кг/м2 . Максимална димензија застакљених врата без хоризонталне поделе је 140/230цм.Обрачун по ком. | ком | 1,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | XV ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда танкослојног система контактне фасаде (ETICS) плочама од камене минералне вуне, произведене у складу са стандардом EN 13162, типа сличног Knauf Insulation, FKD-S Thermalл, минималне топлотне проводљивости λ=0.035 W/мК, класе дозвољеног одступања дебљине мин Т5, класе негоривости А1, декларисане притисне чврстоће при 10%-тном сабијању 30кПа, деламинације 10kPa (MW - EN 13162 - T5 - CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P)), густоће плоча 130-160кг/м3, дебљине према прорачуну грађевинске физике д-10цм . Као завршни слој малтера је силиконски мин гранулације 1,5мм ,тониран мат бојом према тон карти производјача,отпоран на временске услове мржњења, водонепропустан, паропропусан, хидрофобан израдјен по стандарду SRPS EN 988-1 и класификован као : чврстоће при притиску и савијању CS III или CS IV(испитивање по стандарду SRPS EN 1015-11);упијање воде NJ2(испитивање по стандарду SRPS EN1015-18);паропропусност мања од 20(испитивање по SRPS EN 1015-19) ; пријањање за подлогу Б или Ц(испитивање по SRPS EN 1015-12);постојаност на циклично смрзавање FP, B или C(испитивање по SRPS EN 1015-21) ; наношење у једном слоју OC .(у свему према упутству произвођача малтера ). У цену урацуната и потребна скела и сав остали потребни материјал . Обрацун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 18,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка материјала и ручна обрада кулирпластом омалтерисаних зидова цементним малтером у тону по избору инвеститора . Опис производа: висококвалитетни, акрилни малтер од разнобојног мермерног зрна гранулације 1,5 мм, у облику пасте.Намењен је завршној обради спољашњих и унутрашњих зидних површина. Изузетно водоодбојан, постојан и отпоран у свим климатским условима. производи се у 50 нијанси. Маса је већ припремљена, потребно је добро је измешати пре употребе, и по потреби разредити ДС подлогом. Наноси се на све врсте фино обрађених грађевинских подлога. Наношење се врши челичном глетерицом у дебљини гранулације на претходно импрегнирану подлогу.Пре наношења Кулира, подлогу обавезно импрегнирати подлогом „Акрилгрунд“ у приближном тону Кулира.поступати по упуству производјача. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 12,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XVI ОСТАЛИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтажа клима уређаја са пуњењем гаса и пуштањем у рад . Обрацун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа инвертер климе за хлађење и загревање просторије капацитета за корисни грејну површину просторије (хлађење 0,9-4,3 кW,енергетске класе А+++ и за грејање 0,8-6,6 кW,енергетске класе А++), одабир уређаја по прорачуну.Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1,00 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Завршно чишћење просторије , плаца и одвоз шута на депонију до 2000 м од објекта. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 58,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |

XVII-ЕЛЕКТРО РАДОВИ

| Поз. | Опис | ј.м. | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Општи услови |  | 1 | 2 | 3 | 4(2*1) | 5(3*1) |
|  | По овом Предмеру и предрачуну предвиђа се комплетна набавка, испорука и уградња свог материјала наведеног у појединим позицијама, као и свог осталог неспецифицираног материјала, који је потребан при изради инсталација. Такође је предвиђено повезивање, испитивање и пуштање инсталација у исправан погон, са достављањем свих атеста према важећим прописима. Урачунати су такође и сви трошкови који би могли настати услед потребе за уклањањем оштећења насталих радом на извођењу електроинсталација. Дужност је извођача ових радова да изради евентуално потребне радионичке цртеже као и документацију изведеног стања. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доградња разводних блокова (РТ у ходнику) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инсталациони аутоматски осигурач C16A, 6kA (нпр. K60N A9K02116) | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 2 | Разводни блокови: РТ-34 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разводна табла пластична, за уградњу у зид, са провидним или димованим (затамњеним) вратима, величине 12 модула (од 18мм), једноредна, комплетна са уграђеним сабирницама Н и ПЕ. Таблу уградити у зид према графичком прилогу, на висини од око 170цм (доња ивица). | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | Заштитини уређај диференцијалне струје (ZUDS) 25A/0.03A/4P – главни заштитини уређај табле | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Инсталациони аутоматски осигурач C6A, 6kA (нпр. K60N A9K02106) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Инсталациони аутоматски осигурач C10A, 6kA (нпр. K60N A9K02110) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Инсталациони аутомтски осигурач C16A, 6kA (нпр. K60N A9K02116) | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 6 | P/F-2.жица за шемирање, ипс и други ситан материјал. | пауш. | 3,00 |  |  |  |  |
| 3 | Осветљење |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, уградња и повезивање светиљки. Све светиљке су са већ уграђеним изворима светлости који су фиксни. Век трајања светиљки декларисан је на 50000 сати. У предмеру су дате ознаке према каталогу PHILIPS али се понуђачима и инвеститору оставља слобода да изаберу светиљке других произвођача, еквивалентних или бољих карактеристика. |  |  |  |  |  |  |
|  | Извођач треба да узме у обзир ситан материјал као што су типлови,вијци и др. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC: панел 60x60, 3700lm. Основни подаци: 3700lm, 30.5W, 121lm/W. Детаљни подаци: боја светлости 840 (neutral white), safety class I, CE, ENEC, driver - DA, гаранција 5 година, број светиљки које се могу прикључити на осигурач B16A - 38, UGR 19, 220-240V, полазна струја 14.7A, полазно време 0.25ms, фактор снаге 0.9, кућиште од челика, дифузор и оптика поликарбонат , 600x600x47, IP20, IK02, 3700lm, 121lm/W, 30.5W, степен отказа напојне јединице 5% после50000 сати, одржавање фликса L75 (на 50000 радних сати), маса 4кг. | ком | 8,00 |  |  |  |  |
| 2 | Противпанична светиљка Gr9 leds (Olympia Electronics) 80lm, 3W, 180мин | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Прикључнице, прекидачи и опрема |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Серијски прекидачи за уградњу у зид | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | Прикључница монофазна за уградњу у зид,са заштитом од додира,нпр.као арт. 601 Aling Conel | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 3 | Разводна кутија fi78, монтажне кутије fi60, гипс, ситан материјал. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Конвенционални аутоматски детектор за дојаву пожара - оптички детектор дима, комплетан са подножјем. На пример Wizmart NB338-2-LED. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 5 | Искључење централе за аутоматску дојаву пожара, скидање јављача у ходнику и повезивање инсталације у Сали 34 на постојећу линију зоне, по систему улаз - излаз. Тестирање континуитета проводника инсталације у Сали 34 (боја - боја). Монтажа јављача, дизање централе под напон, пуштање у рад и тестирање исправности. Проверити рад свих јављача у зони коришћењем аеросола. Активност забележити у дневнику централе. | pauš. | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Проводници |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка,испорука и уградња каблова N2XH-J- за напајањее разводне табле RT-34, осветљења и прикључница i сигналног кабла JH(St)H-2x2x0.8 за спајање јављача пожара. Сигнални кабал поставити у флексибилно HF црево fi 11ммКаблове у сали 34 поставити у зиду под малтером, а у ходнику, уколико уштемавање не долази у обзир, у цевима OBO M20. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Флексибилно црево HF16/11 | м | 15,00 |  |  |  |  |
| 2 | JH(St)H-2x2x0.8 | м | 50,00 |  |  |  |  |
| 3 | N2XH-J-3x1.5, осветљење. | м | 50,00 |  |  |  |  |
| 4 | N2XH-2x1.5, антипаник. | м | 10,00 |  |  |  |  |
| 5 | N2XH-J-3x2.5 | м | 30,00 |  |  |  |  |
| 6 | N2XH-J-5x2.5 | м | 8,00 |  |  |  |  |
| 7 | Цев Qvick M20 2153912 | ком | 10,00 |  |  |  |  |
| 8 | Обујмица за цев 2149010 M20 | ком | 25,00 |  |  |  |  |
| 9 | Типл 2347539 6x35мм вишенаменски | ком | 25,00 |  |  |  |  |
| 10 | Вијак Golden Sprint 4x35 3195252 | ком | 25,00 |  |  |  |  |
| 6 | Громобран |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, испорука и уградња уређаја за рано стартовање (ESE), Skylance NB60 или еквивалентан, са временом предњачења од 60ус. Комплет чине уређај , шиљак, упозоравајућа табла, прохромска цев са адаптером на 6/4", две обујмице за цев 6/4", као и поцинкована водоводна цев 6/4" дужине изнад крова од најмање 3м, како би укупна висина јарбола била бар 5м изнад слемена. Носећу цев прилагодити за учвршћење на кров и опремити одговарајућом лимарском окапницом - заптивком. Изабрати погодно место на крову, на слемену. Преко обујмица за цев прилагођених за траку FeZn , повезати јарбол са два спусна проводника постојеће громобранске инсталације у непосредној близини. У цену је урачуната и трака FeZn20x3 и укрсни комади које треба додати ради прикључења ESE на постојећи громобран. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и уградња материјала и израда темељног уземљивача у темељу дограђеног дела. Уземљивач се израђује полагањем поцинковане траке FeZn25x4 у дно темеља, тако да између траке и земље остане бар 10цм бетона. Трака се полаже насадице ("на кант"). Уземљивач затворити у прстен и спојити са постојећим уземљењем зграде, спајањем са бар једним најближим спусним проводником или земљоводом. По потреби извршити штемовање постојећег зида или стуба како би се извршило ово спајање. Уколико то није могуће, спајање извршити видно. Укупна дужина траке уземљивача је око 2*(7.5+8.4)+2x2.5m=36.8m = 28.70кг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Поцинкована трака FeZn25x5 | кг | 28,70 |  |  |  |  |
|  | Укрсни комад за спајање траке у затворену контуру и спајање на постојеће уземљење. У цену позиције укључен је и рад на спајању са постојећим уземљењем. | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 7 | Преглед и испитивање инсталација |  |  |  |  |  |  |
|  | Преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона и громобрана, са издавањем записника о испитивању, од стране овлашћене фирме. Прегледом и испитивањем може да се бави предузеће (на пример доо), са регистрованом делатношћу "техничко испитивање и анализа", са бар једним дипломираним инжењером, са лиценцом (нпр.350), који је у фирми запослен на 100% радног времена. |  |  |  |  |  |  |
|  | Преглед и испитивање електричних инсталација се врше на основу чланова 192-197 Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (PTN), Сл. лист СФРЈ број 53/88, 54/88, 28/95. |  |  |  |  |  |  |
|  | Преглед: заштита од електричног удара - од директног и индиректног додира, мере заштите од ширења ватре, избор и подешеност заштитних уређаја, избор опреме према спољашњим утицајима, распознавање неутралног и заштитног проводника, присуство шема, таблица са упозорењима, распознавање струјних кола, услова приступачности и расположивости простора за рад. |  |  |  |  |  |  |
|  | Испитивања: непрекидност заштитног проводника и проводника за изједначење потенцијала, отпорност изолације, заштита од индиректног додира аутоматским искључењем напајања преко заштитних уређаја прекомерне и диференцијалне струје. |  |  |  |  |  |  |
|  | Провера исправности противаничног осветљења са достављањем записника. Према устаљеној пракси, овај кратак записник може да буде део извештаја о испитивању електричних инсталација. У њему се констатује број, врста светиљки и њихова исправност и трајање аутономног рада без мрежног напајања. |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребно је да се испита: 1 напојни кабл и 5 струјних кола. |  |  |  |  |  |  |
|  | Преглед и испитивање инсталације за заштиту од атмосферског пражњења (громобранске инсталације). Врши се на основу Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења» (Службени лист СРЈ број 11/96), и других прописа и стандарда. |  |  |  |  |  |  |
|  | Констатује се да ли постоји прорачун категорије нивоа заштите, врши визуелна контрола општег стања система, ослабљености корозијом, веза и могућих прекида, веза са уземљењем, механичког учвршћења и заштите, изједначења потенцијала. Контролише се испуњеност захтева стандарда SRPS IEC 1024-1. у погледу материјала, димензија и геометрије. |  |  |  |  |  |  |
|  | Испитивања: на основу чланова 14 и 15 ПТН. Мери се непрекидност проводника и отпорност распростирања уземљивача и врши контрола унутрашње инсталације изједначења потенцијала. Постојећа громобранска инсталација има 19 главних одвода са мерно - раставним спојевима и главни прикључак уземљења у ГРО. Довољно је да се испитају два спуста најближа уређају за рано стартовање. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укупно: преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона, противпаничног осветљења и громобрана. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | СВЕГА: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

| XVIII- ПРЕДРАЧУН ПРОТИВ ПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рд број | Опис позиције | Једин.мере | Количина 1 |  | Јединична цена без ПДВ-а 2 |  | Јединична цена са ПДВ-ом 3 | Укупна цена без ПДВ-а 4(2*1) | Укупна цена са ПДВ-ом 5(3*1) |
|  | I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | S-9 – Противпожарни мобилни апарат за гашење сувим прахом (4 апарата су постојећи) | ком | 2,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Оптички јављачи пожара | ком | 2,00 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Кабал JH(St)H 0 | м1 | 50 | x |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| XIX-ПРЕДМЕР РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА НА ОБЈЕКТУ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЦРВЕНКАПА“ У МАЛОМ ЗВОРНИКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рд број | Опис позиције | једин.мере | Количина 1 |  | Јединична цена без ПДВ-а 2 |  | Јединична цена са ПДВ-ом 3 | Укупна цена без ПДВ-а 4(2*1) | Укупна цена са ПДВ-ом 5(3*1) |
|  | I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конвенционални оптички детектор сличан типу COFEM A35BSTса подножјем слично типу A300XZO Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.( 34 јављача су постојећи) | ком | 2.00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка, испорука и полагање пластичних самогасивих каналица 16x16мм по зиду и плафону,са потребним ситним монтажним материјалом. | м | 50.00 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка, испорука и полагање кабла у већ постављене пластичне каналице . JH(St)H 2x2x0.8mm. | м | 50.00 | x |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка, испорука и монтажа разводне кутије Е30. Комплет са елементима за монтажу. | ком | 3.00 | x |  |  |  |  |  |
| 5 | Повезивање на кабловску инсталацију PPC са потребним ситним монтажним материјалом | комплет | 1.00 | x |  |  |  |  |  |
| 6 | Пуштање система у рад. Позиција подразумева: завршна електрична мерења, завршно повезивање сигналних линија на централу иницијално програмирање система, записник о функционалном испитивању и пуштању у рад, обуку корисника и испоруку документације (дневник уређаја и атести) | комплет | 1.00 | x |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука 2 акубатерије 12В/ 9 Ah смештене у посебном кућишту које при испаду мрежног напајања обезбеђују непрекидан рад централе у трајању 72h у нормалном режиму и 30.минута у алармном стању типа | паушал | 1.00 | x |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V АРМИРАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VII ТЕСАРКСИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIII ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX СТОЛАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X ЛИМАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XI ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XIII РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ГРЕЈАЊА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XIV БРАВАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XV ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XVI ОСТАЛИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XVII ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XVIII ПРЕДРАЧУН ПРОТОВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XIX ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: | дин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Пројекат Архитектуре

www.malizvornik.rs/dokumenta/2018/konkursi/nagradni_fond/visenamenska_ucionica/1. Arhitektura  PZI  MZ - JN.pdf

Пројекат конструкције

www.malizvornik.rs/dokumenta/2018/konkursi/nagradni_fond/visenamenska_ucionica/2. Projekat konstrukcije PZI -CRVENKAPA -  potpis.pdf

Главни пројекат заштите од пожара

www.malizvornik.rs/dokumenta/2018/konkursi/nagradni_fond/visenamenska_ucionica/11.PZI CRVENKAPA - 10102020 (prihvacen).pdf

Остала документација доступна на захтев.

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1.

тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

| 1. | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ за учешће из члана 75. Закона о јавним набавкама | Упутство како се доказује испуњеност услова Доказивање испуњености обавезних услова за правна лица као понуђача, за предузетнике као понуђаче |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Да је регистрован код надлежног органа, односно да је уписан у одговарајући регистар Члан 75. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама | - Правно лице - извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра надлежног суда односно полицијске управе - Предузетник - извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из одговарајућег регистра |
| 1.2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за: 1. неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 2. кривична дела против привреде, 3. кривична дела против животне средине, 4. кривично дело против примања и давања мита и 5. кривично дело преваре Члан 75. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама | Као доказ прилаже се: 1. За правно лице као понуђача - Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно представништва или огранка страног правног лица - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду 2. За законског заступника правног лица Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко од наведених кривичних дела (захтев за издавање се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта) 3. За предузетника као понуђача Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко од наведених кривичних дела (захтев за издавање се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта) Докази који се прилажу по одредбама ове тачке не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда |
| 1.3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Члан 75. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама | Као доказ подносилац понуде прилаже : 1. Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе 2. Уверење Пореске управе јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основну изворних локалних јавних прихода или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Докази који се прилажу не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда |
| 1.4 | Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности из предмета јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом Члан 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама | / |
| 1.5 | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). | Попуњен Образац изјаве (Образац12) |
| 2. | ДОДАТНИ УСЛОВИ за учешће из члана 76. Закона о јавним набавкама |  |
| 2.1. | Финансијски капацитет:да је у претходне три обрачунске године (2017, 2018 и 2019) остварио годишње пословне приходе у минималном износу од 5.000.000,00 динара укупно; | Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха и показатеље за оцену бонитета за 2017., 2018. и 2019.годину |
| 2.2 | Који располаже неопходним пословним капацитетом – искуством у обављању послова који су предмет ове набавке. Минимални услов је да је понуђач у претходне 3 обрачунске године рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки извршио минимум једну набавку која се односи на предмет набавке или сличну . | Доказ: Фотокопија минимум једног Уговора који је закључен са сличним предметом набавке |
| 2.3 | Кадровски капацитет: да понуђач има у радном односу или да је ангажован по Уговору о делу или уговора о обављању привремених и повремених послова и то : - 1 дипломирани грађевински инжењер са лиценцом одговорног извођача радова 410 и/или 411(ГИ 04-01.1 или ГИ 04-04.1 ) -1 дипломирани инжењер електротехнике са важећом лиценцом за одговорног извођача радова 450 (ЕИ 05-01.1) -1 дипломирани грађевински инжењер са лиценцом одговорног извођача радова 414 (ГИ 04-02.1) - 1 тесар -1 зидар -2 неквалификована грађевинска радника | Доказ: Доказ: Понуђач доставља списак ангажованих лица и степен стручне спреме, фотокопију лиценци и потврду о важности. Подаци о кадровској квалификацији морају бити на сопственом меморандуму потписани од стране одговорног лица понуђача. За сва наведена лица је потребно доставити правни основ радног ангажовања у виду фотокопија уговора о раду или копија другог правног основа у складу са ЗоР. Уз правни основ ангажовања неопходно је доставити МА обрасце (ознака подобразаца зависи од основа ангажовања па у складу са тим и доставити исти) |

Доказе из члана 76.Закона о јавним набавкама доставити уз понуду

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тачке 1)-4) Закона) понуђач, у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац Изјаве је саставни елемент конкурсне документације (Образац V/1 и V/2). Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона, понуђач доказује достављањем потписане Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). (Образац XII ).

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача . Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

Наручилац  пре доношења одлуке о додели уговора може да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова

Понуђач (подизвођач или члан групе) који је уписан у Регистар понуђача, уместо доказа по тачкама 1-4. из члана 75. ЗЈН, прилаже копију Решења о упису у Регистар понуђача, односно наводи интернет адресу на којој се тај податак може проверити

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V/1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова - Доградња  вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа број 404-98  , испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                                               _____________________

V/2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова- Доградња  вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа број 404-98 ,испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                                                  _____________________

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:Општинска управа  Мали Зворник, Краља Петра I бр. 38,Мали Зворник,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова Доградња  вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа ЈНМВ број 404-98/2- НЕ ОТВАРАТИ -”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача  до 26.10.2020.год. до 11:30 часова.

Место, време  и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38, 15 318 Мали Зворник у сали општинског већа. Понуде ће се отварати  26.10.2020. године  у 12.00 часова.

- Изјаву о испуњавању услова из члана 75.   Закона

- Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75.  Закона (опционо)

- Образац понуде

- Образац структуре цене

- Модел уговора

- Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно)

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о поштовању  обавеза  из члана 75.став 2.Закона

- Доказе по члану 76.Закона о јавним набавкама

Понуда мора да садржи Образац понуде, све доказе (прилоге) тражене конкурсном документацијом, као и попуњене, потписане све обрасце из конкурсне документације. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћене понуђачу неотворене.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде.

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општине Мали Зворник, Краља Петра I бр.38,Мали Зворник са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку  радова - Доградња  вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа ЈНМВ бр.404-98 /2- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку  радова - Доградња  вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа ЈНМВ бр.404-98 /2- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова - Доградња  вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа ЈНМВ бр.404-98 /2- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Доградња  вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа ЈНМВ бр.404-98/2- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ

НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА)

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке. Доказ наведеног може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа  о изведеним радовима који нису у складу са  пројектом

односно уговором

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на  испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

7.СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда

- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације

- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

1) уколико није благовремена

2) уколико поседује битне недостатке

3) уколико није одговарајућа

4) уколико ограничава права наручиоца

5) уколико условљава права наручиоца

6) уколико ограничава обавезе понуђача

7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће

3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења

4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног

5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

8.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из чл. 87. ст. 4 Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1- 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1 тачка 5. Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке, делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Све остале обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број подизвођача, попуњава, и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

9. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4.  Закона као и  податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

10. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања за изведене радове је  45 дана од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације на основу грађевинског дневника  изведених радова и јединичних цена из понуде  и потписаним од стране стручног надзора.

Порез на додату вредност биће обрачунат  у складу са чланом 24. Закона о пдв-у Наручилац је обезбедио финансијска  средстава кроз подстицајни фонд Швајцарске владе преко  Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB у оквиру програма „Општински економски развој у Источној Србији 2017-2020 (фаза II) –MED II“.Наведена средства која су обезбеђена од Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB  биће ослобођена плаћања ПДВ-а.  Добављач је у обавези да достави предрачун на  износ који  се ослобађа ПДВ-а.

Наручилац ће доставити одговарајући доказ о ослобађању ( образац ППО ПДВ) оверен од стране пореске управе.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

11.2. Захтев у погледу рока завршетка радова:

не дуже од 60 календарских дана од дана увођења у посао

11.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

11.4. Место извођења радова:

На територији општине  Мали Зворник

11.5.Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок: _______ месеци (минимум 24 мес.) за све извршене радове.

У гарантном року, понуђач је у обавези да након пријема писане рекламације Наручиоца, о свом трошку, отклони све уочене неправилности.

Гарантни рок тече од дана примопредаје радова

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

За добро извршење посла:

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави:

1. У тренутку закључења уговора а најкасније у року од 5 дана од дана закључења истог изабрани понуђач дужан је да преда Наручиоцу бланко сопствену  меницу прописно потписана и оверена, која ће представљати  средство обезбеђења за добро извршење посла, са меничним овлашћењем на попуну у износу до  10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а која се може наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца  са роком важења 30 дана дужим од рока завршетка радова.

Уз меницу изабрани   понуђач је дужан да  достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и  подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава и

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача

- фотокопију захтева за регистрацију менице

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача.

Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором

За отклањање грешака у гарантном року-

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје  радова преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности услуга из уговора који закључе Наручилац и Изабрани понуђач.

Рок важења менице тече од дана извршене примопредаје радова, по  уговору и траје 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке на изведеним радовима, утврђене приликом примопредаје радова.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, Општине Мали Зворник, Краља Петра I бр.38 Мали Зворник или на email: dragana.markovic@malizvornik.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, Доградња  вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа ЈНМВ бр. 404-98

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА  ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве кандидат односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора ,односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи  штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,а копија се истовремено доставља Републичкој комисији Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. Захтев за заштиту права који се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда ,а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационог поступка ,ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда,без обзира на начин достављања и  уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на  евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. Става 3. и 4.  ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.

После доношења одлуке о додели уговора,за јавну набавку мале вредности и  доношења одлуке о додели уговора  на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу Јавних набавки.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, у пољу „позив на број“  уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: Такса за ЗПП са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци наручилац је дужан да достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

22.  Употреба печата

Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова Доградња  вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа ЈНМВ бр.404-

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку– радова Доградња  вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа достављамо Вам следећу

ПОНУДУ

1. Да квалитетно извршимо све у  складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: | дин. |
| --- | --- |
| ПДВ | дин. |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом | дин. |
| Словима: |  |

2.  Рок плаћања за изведене радове је  45 дана од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације сачињених на основу грађевинског дневника  изведених радова и јединичних цена из понуде  и потписаним од стране стручног надзора.

Порез на додату вредност биће обрачунат  у складу са чланом 24. Закона о пдв-у Наручилац је обезбедио финансијска  средстава кроз подстицајни фонд Швајцарске владе преко  Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB у оквиру програма „Општински економски развој у Источној Србији 2017-2020 (фаза II) –MED II“.Наведена средства која су обезбеђена од Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB биће ослобођена плаћања ПДВ-а.  Добављач је у обавези да достави предрачун на  износ који  се ослобађа ПДВ-а.

Наручилац ће доставити одговарајући доказ о ослобађању ( образац ППО ПДВ) оверен од стране пореске управе.

3. не дуже од 60 календарских дана од дана увођења у посао

4. Важност понуде: _____  дана рачунајући од дана отварања понуда

( не може бити краћи од 30 дана )

5.Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок: _______ месеци (минимум 24 мес.) за све извршене радове.

У гарантном року, понуђач је у обавези да након пријема писане рекламације Наручиоца, о свом трошку, отклони све уочене неправилности.

Гарантни рок тече од дана примопредаје радова

Место извођења радова: На територији општине  Мали Зворник

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

_________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати  образац понуде.

VIII) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ

ПОПУНИ

Доградња  вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа

| ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рд број | Опис позиције | једин.мере | Количина 1 |  | Јединична цена без ПДВ-а 2 |  | Јединична цена са ПДВ-ом 3 | Укупна цена без ПДВ-а 4(2*1) | Укупна цена са ПДВ-ом 5(3*1) |
|  | I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ручна демонтажа жичане ограде у челичном раму са депоновањем пресама на депонију до 50м од градилишта заједно са челичним стубовима.Обрачун по м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 9,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтажа клима и кондензатора са фасада објекта са депоновањем на 50м од градилишта .Обрачун по ком до 50м од градилишта заједно са челичним стубовима.Обрачун по м.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2,00 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Ручно избијање отвора за улазна врата у за димензију отвора 140/240 са обрадом ивица отвора на димензију зидарског отвора,Шут депоновати на привремену депонију до 50м од објекта. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 3,60 | x |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтажа прозорског отвора од пвц профила димензије 331/260 са депоновањем на 50м од градилишта .Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1,00 | x |  |  |  |  |  |
| 5 | Израда,насипање, набијање,набавка материјала за приступну рампу преко сокла ограде за приступ на парц. Насип урадити од туцаника за збијеност од 30kN/м2 . Обрачун по м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 1,85 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ПРИПРЕМНИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Машинско скидање хумуса и земље III категорије за постављање објекта, са одбацивањем земље ван локације, утовар и одвоз ван зоне градње и планирање по терену.Обрачун по м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 60,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Обележавање објекта на терену,извлачење профила,нивелисање и припремни радови.Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 60,00 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Ручни ископ земље III категорије за темеље објекта, темељних зидова димензија 25-35/170 са избацивањем из темељне јаме,и одвозом вишка земље ван градилишта. Обрачун по м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 10,52 | x |  |  |  |  |  |
| 4 | Насипање и набијање шљунка око темељних зидова и испод темељних стопа дебљине 10 цм, са довозом потребног материјала . Обрачун по м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 3,50 | x |  |  |  |  |  |
| 5 | Набавка материјала и израда насипа са набијањем као припрема за израду пода објеката.Обрачун по м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 55,20 | x |  |  |  |  |  |
| 6 | Насипање и набијање шљунка испод пода. Обрачун по м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 6,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зидање спољашњих зидова гитер блоком ,SRPS B.D1.030. Дебљина зида 25цм . Зидати у продузном малтеру 1:3:9, SRPS .U.M2.012. Зид и AB стуб повезати на "шморц". Обрацун по м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 2,55 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером SRPS U.M2.012. у размери 1:2:6 у два слоја. Претходно површине испрскати цементним млеком. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 115,34 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Малтерисање плафона ,армиранобетонских греда продужно-цементним малтером са обрадом ивица у размери 1:2:6 са претходним прскањем ретким цементним малтером. У цену урачуната и потребна скела. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 62,20 | x |  |  |  |  |  |
| 4 | Израда бетонске кошуљице, цементним малтером 1:3, д= 5цм. Обрачун по м2 површине заједно са рабиц мрежом Q-84. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 58,12 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бетонирање позиција објекта бетоном C25/30 машнски справљаним од мешавине сепарисаног шљунка величине гранулата 1-40мм,у одговарајућој оплати .(арматура је обрачуната у позицији армирачки радови ) . Радове изводити у складу са техничким условима и прописима за ову врсту радова . Обрачун по м3 стварно уградјеног бетона. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кровна плоча | м3 | 11,30 | x |  |  |  |  |  |
|  | подна плоча | м3 | 8,40 | x |  |  |  |  |  |
|  | темељни зидови и стубови | м3 | 21,70 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Бетонирање пода неармираним бетоном C25/30 по шљунчаној подлози. Обрачун по м2. Дебљина д=5цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 58,00 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Израда тротоара д-10цм ,бетоном C25/30 машнски справљаним од мешавине сепарисаног шљунка величине гранулата 1-40мм,у одговарајућој оплати са завршном обрадом газишног слоја пердашењем.При бетонирању изводити дилатационе спојнице на 1.50м дужине у дебљини од 2.50цм,а по сушењу бетона дилатације испунити цементним малтером(арматура је обрачуната у позицији армирачки радови Q-335) . Радове изводити у складу са техничким условима и прописима за ову врсту радова . Обрачун по м3 стварно уградјеног бетона. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 2,50 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V АРМИРАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, чишћење, сечење, савијање, монтажа и уградња арматуре тип B500, материјал мора испуњавати услове квалитета SRPS EN 10080:2008,а у свему према статичком прорачуну и графичким прилозима. У цену урачунати сав потребан материјал алат и рад. Обрачун по кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кг | 4.475,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА АРМИРАЧКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда хидроизолације зидова и подова просторије кондорфлексом Т4(врућним поступком,са повијањем 30цм уз зидове. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 67,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка материјала и монтажа термоизолационог плафонског слоја (ETICS) плочама од камене минералне вуне, произведене у складу са стандардом EN 13162, типа сличног Knauf Insulation, FKD-S Thermal, минималне топлотне проводљивости λ=0.035 W/мК, класе дозвољеног одступања дебљине мин Т5, класе негоривости А1, декларисане притисне чврстоће при 10%-тном сабијању 30kPa, деламинације 10kPa ((MW - EN 13162 - T5 - CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P)), густоће плоча 130-160кг/м3, дебљине према прорачуну грађевинске физике д-10 по конструкцији бетонске плоче . Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 65,00 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Израда термо изолације пода објекта,плочама од полиуретаном дебљине 6,0 цм, Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 58,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VII ТЕСАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда кровне конструкције од здраве и суве јелове резане грађе SRPS D.C1.041.. Кровна конструкција у свему према пројекту и статичком прорачуну. Видљиве делове обрадити и бојити белтоном два пута. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 59,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка,израда и монтажа подлетве 2/3 са паропропусном водонепропусмом фолијом.У свему према статичком прорачуну и графичким прилозима овог пројекта.Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 65,00 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка,постављање слоја водоотпорне шпере д-22мм по већ припремљеној дрвеној конструкцији . Обрачун по м2 косе површине крова. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 65,00 | x |  |  |  |  |  |
| 4 | Израда опшшивке стрешне конструкције од летве 3/5, са завршмом обрадом бродским подом.Видне површине обрадити садолином у храст натур боји.Обрачун по м2 развијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 7,20 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ТЕСАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIII ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и покривање крова зеленом теголом цанадезе . Обрацун по м2 косе површине |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 65,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и уградња ПВЦ столарије од шестокоморних профила беле боје, застакљене термопан стаклом 4+12+4 мм са испуном од аргона,вањско стакло је нискоемисионо.Све по шеми столарије: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Улазна стаклена врата са надсветлом 1540/240.са једним мањим крилом са отварањем по вертикалној осовини опремљена подном балгамом и повратним маказама за самозатварање,елзет бравом и механизмом за отварање и затварање.Надсветла се отвара по хоризонталној осовини са механизмом вертикалних маказа монтиране на висини од 1.5м од пода.Све комплетно .Обрачун по комаду. | ком | 1,00 | x |  |  |  |  |  |
| б) | Прозори и портали застакљени са термопан стаклом од ПВЦ-а шестокоморних профила као троделни са два бочна фикса и два централна који се комбиновано отварају и опремљени су са свим потребним механизмима и вертикалним маказама монтираним на висини од 1.50м од пода.Портали су устакљени термопан стаклом 4+12+4 стаклом са испином од аргона и вањско стакло је нискоемисионо.У цену урачунат банак од ПВЦ-а .Обрачун по комаду за димензије. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 306/260 цм | ком | 1,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | дим. 306/180 цм | ком | 1,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | дим. 335/180цм | ком | 1,00 | x |  |  |  |  |  |
| в) | Набавка,израда и монтажа роло завеса од ПВЦ незапаљивог(screen) материјала,50% прозрачности боје кајсије са монтажом са унутрашње стране у систему "кук систем" и покретним механизмом на ланчич уз вертикалне водјице.Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дим. 306/180 цм | м3 | 5,60 | x |  |  |  |  |  |
|  | дим. 335/180цм | м4 | 6,03 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА СТОЛАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X ЛИМАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда и монтажа солбанака и окапница од алуминијумског лима развијене ширине 25цм. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 7,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Израда, транспорт и монтажа висећег хоризонталног олука 14x14цм. од ал лима R.Š. 50цм, дебљине д=0.7мм. У цену урачунати и носачи од траке коју треба минизирати и обојити масном бојом заједно са уводницом у олик. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 7,20 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Израда, транспорт и монтажа одводних олучних цеви од ал. лима д=0.7мм. У цену урачунате и обујмице, обојити масном бојом два пута. Пресек олука fi 14цм. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 8,00 | x |  |  |  |  |  |
| 5 | Опшивање ветар лајсни по ободу крова ал.лимом д=0.7мм развијене ширине 30 цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 29,30 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ЛИМАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XI ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и постављање трокомпонентног ливеног епоксидног пода -3.50мм самолив у тону по жељи инвеститора са свим потребним припремним радњама сличан BASF-ов подни системи Mastertop 1325 и 1327C, као и Mastertop DAP, развијени на бази полиуретанских и епоксидних смола,под обезбедјује висок степен хигијенске заштите, али и задовољити потребе за смањењем буке и ергономске потребе деце са минималним задржавањем бактерија како на површини, тако и испод површине пода, омогућава уградњу у под слободних форми, те пружа и могућност стилског дизајна пода, од најједноставнијих шара до слободних стилских фигура и детаљних слика. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 58,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и постављање храстових ивичних лајсни 2/10цм лакираних са два премаза безбојним лаком и монтирањем на конструкцију зида типловима, Обрачун по м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 38,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Глетовање зидова и плафона два пута глет масом са претходним набацивањем подлоге по површинама зидова и плафона. Обрачун по м2.(зидови 115.34м2 и плафон 62.20м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 177,54 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Завршна обрада зидова , плафона мат белом бојом на бази дисперзије у води два пута ваљком,четком или машином за шприцање,домаће производње сличне производјачу"МАXИМА" Лучани. Материјал се мора одликовати добрим пријањањем за подлогу,одличном покривном моћи, паропропустљивошћу, потребном тврдоћом и отпорност на влажно брисање у складу са стандардом ISO 11998,структура боје мора бити у складу са стандардом SRPS EN 21524 и ISO 787-7,сјајност боје треба да одговара мат EN ISO 2813,а евентуално тонирање справљати машинским путем по тон карти произвођача. Састав материјала мора бити без штетних састојака по здравље људи и околину.Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 177,54 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XIII РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ГРЕЈАЊА : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и монтажа челичних бешавних цеви 20мм са израдом прикључка на постојећу инсталацију грејања у просторији 12. Цеви заштитно премазати са два премаза основном бојом и два премаза бојом отпорном на температуре.Обрачун по м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 40,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка материјала и монтажа ал.радијатора Х-900 мм са свим потребним прибором термостатслим вентилима и главама, озракама, монтираним на подним челичним носачима. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 80,00 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Пуњење мреже водом,испитивање на тполо-хладно и издавање атеста.Обрачун пауш. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пауш. | 1,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ГРЕЈАЊА : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XIV БРАВАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка металних цевастих профила fi 15мм и израда заштитне мреже за два радијатора.Материјал пластифицирати,све по шеми.Обрачун по ком. | ком | 2 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа противпожарних двокрилних врата са фиксном надсветлом ватроотпорности према GPPPZ (30-60мин),означена у пројекту као B1 димензија 140/240 цм,слична Stahglass REI 30-60 Novoferm ,следећих карактеристика : шток и рам произведени од кутијастих профила дебљине лима 1.5 мм,димензија 50/50мм, са дуплим простором за убацивање гуменог дихтунга и термоекспандирајуће траке. Кутијасти профили су испуњени специјалном смесом и имају посебне прорезе на неизложеној страни како би се ограничило преношење топлоте са једне стране врата на другу. Специјална конструкција врата обезбеђује да су крило и шток у истој линији, без обзира на шарку.Термоекспандирајући дихтунг по читавом обиму врата. Стакло је састављено из неколико слојева флот стакла и специјалног провидног гела који у случају пожара постаје непровидан и ослобађа пару. Стакла су фиксирана помоћу металних профила који су закачени за рам крила скривеним шрафовима. Противпожарна застакљена врата REI 30 имају дебљину стакла 16мм. Противпожарна застакљена врата REI 60 имају дебљину стакла 25мм. Шарке су од синтерованог челика и клизају на два челична куглична лежаја, димензионисане су за интензивну употребу у условима велике тежине врата. Њихова конструкција омогућава подешавање у свим правцима помоћу специјалних завртњева. Оков врата се састоји од противпожарне браве, цилиндра, ПВЦ црне кваке са унутрашњом челичном арматуром, аутоматом на сваком крилу црне боје. Селектор затварања обезбеђује наизменично затварање једног па другог крила. Боја по РАЛ стандардно ј карти Монтажа је могућа преко слепог штока који је претходно постављен, или помоћу анкера. Приближна тезина стаклених врата REI 30 је 40 кг/м2. Приближна тезина стаклених врата REI 60 је 600 кг/м2 . Максимална димензија застакљених врата без хоризонталне поделе је 140/230цм.Обрачун по ком. | ком | 1,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | XV ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда танкослојног система контактне фасаде (ETICS) плочама од камене минералне вуне, произведене у складу са стандардом EN 13162, типа сличног Knauf Insulation, FKD-S Thermalл, минималне топлотне проводљивости λ=0.035 W/мК, класе дозвољеног одступања дебљине мин Т5, класе негоривости А1, декларисане притисне чврстоће при 10%-тном сабијању 30кПа, деламинације 10kPa (MW - EN 13162 - T5 - CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P)), густоће плоча 130-160кг/м3, дебљине према прорачуну грађевинске физике д-10цм . Као завршни слој малтера је силиконски мин гранулације 1,5мм ,тониран мат бојом према тон карти производјача,отпоран на временске услове мржњења, водонепропустан, паропропусан, хидрофобан израдјен по стандарду SRPS EN 988-1 и класификован као : чврстоће при притиску и савијању CS III или CS IV(испитивање по стандарду SRPS EN 1015-11);упијање воде NJ2(испитивање по стандарду SRPS EN1015-18);паропропусност мања од 20(испитивање по SRPS EN 1015-19) ; пријањање за подлогу Б или Ц(испитивање по SRPS EN 1015-12);постојаност на циклично смрзавање FP, B или C(испитивање по SRPS EN 1015-21) ; наношење у једном слоју OC .(у свему према упутству произвођача малтера ). У цену урацуната и потребна скела и сав остали потребни материјал . Обрацун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 18,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка материјала и ручна обрада кулирпластом омалтерисаних зидова цементним малтером у тону по избору инвеститора . Опис производа: висококвалитетни, акрилни малтер од разнобојног мермерног зрна гранулације 1,5 мм, у облику пасте.Намењен је завршној обради спољашњих и унутрашњих зидних површина. Изузетно водоодбојан, постојан и отпоран у свим климатским условима. производи се у 50 нијанси. Маса је већ припремљена, потребно је добро је измешати пре употребе, и по потреби разредити ДС подлогом. Наноси се на све врсте фино обрађених грађевинских подлога. Наношење се врши челичном глетерицом у дебљини гранулације на претходно импрегнирану подлогу.Пре наношења Кулира, подлогу обавезно импрегнирати подлогом „Акрилгрунд“ у приближном тону Кулира.поступати по упуству производјача. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 12,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XVI ОСТАЛИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтажа клима уређаја са пуњењем гаса и пуштањем у рад . Обрацун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа инвертер климе за хлађење и загревање просторије капацитета за корисни грејну површину просторије (хлађење 0,9-4,3 кW,енергетске класе А+++ и за грејање 0,8-6,6 кW,енергетске класе А++), одабир уређаја по прорачуну.Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1,00 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Завршно чишћење просторије , плаца и одвоз шута на депонију до 2000 м од објекта. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 58,00 | x |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |

XVII-ЕЛЕКТРО РАДОВИ

| Поз. | Опис | ј.м. | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Општи услови |  | 1 | 2 | 3 | 4(2*1) | 5(3*1) |
|  | По овом Предмеру и предрачуну предвиђа се комплетна набавка, испорука и уградња свог материјала наведеног у појединим позицијама, као и свог осталог неспецифицираног материјала, који је потребан при изради инсталација. Такође је предвиђено повезивање, испитивање и пуштање инсталација у исправан погон, са достављањем свих атеста према важећим прописима. Урачунати су такође и сви трошкови који би могли настати услед потребе за уклањањем оштећења насталих радом на извођењу електроинсталација. Дужност је извођача ових радова да изради евентуално потребне радионичке цртеже као и документацију изведеног стања. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доградња разводних блокова (РТ у ходнику) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инсталациони аутоматски осигурач C16A, 6kA (нпр. K60N A9K02116) | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 2 | Разводни блокови: РТ-34 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разводна табла пластична, за уградњу у зид, са провидним или димованим (затамњеним) вратима, величине 12 модула (од 18мм), једноредна, комплетна са уграђеним сабирницама Н и ПЕ. Таблу уградити у зид према графичком прилогу, на висини од око 170цм (доња ивица). | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | Заштитини уређај диференцијалне струје (ZUDS) 25A/0.03A/4P – главни заштитини уређај табле | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Инсталациони аутоматски осигурач C6A, 6kA (нпр. K60N A9K02106) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Инсталациони аутоматски осигурач C10A, 6kA (нпр. K60N A9K02110) | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Инсталациони аутомтски осигурач C16A, 6kA (нпр. K60N A9K02116) | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 6 | P/F-2.жица за шемирање, ипс и други ситан материјал. | пауш. | 3,00 |  |  |  |  |
| 3 | Осветљење |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, уградња и повезивање светиљки. Све светиљке су са већ уграђеним изворима светлости који су фиксни. Век трајања светиљки декларисан је на 50000 сати. У предмеру су дате ознаке према каталогу PHILIPS али се понуђачима и инвеститору оставља слобода да изаберу светиљке других произвођача, еквивалентних или бољих карактеристика. |  |  |  |  |  |  |
|  | Извођач треба да узме у обзир ситан материјал као што су типлови,вијци и др. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC: панел 60x60, 3700lm. Основни подаци: 3700lm, 30.5W, 121lm/W. Детаљни подаци: боја светлости 840 (neutral white), safety class I, CE, ENEC, driver - DA, гаранција 5 година, број светиљки које се могу прикључити на осигурач B16A - 38, UGR 19, 220-240V, полазна струја 14.7A, полазно време 0.25ms, фактор снаге 0.9, кућиште од челика, дифузор и оптика поликарбонат , 600x600x47, IP20, IK02, 3700lm, 121lm/W, 30.5W, степен отказа напојне јединице 5% после50000 сати, одржавање фликса L75 (на 50000 радних сати), маса 4кг. | ком | 8,00 |  |  |  |  |
| 2 | Противпанична светиљка Gr9 leds (Olympia Electronics) 80lm, 3W, 180мин | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Прикључнице, прекидачи и опрема |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Серијски прекидачи за уградњу у зид | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | Прикључница монофазна за уградњу у зид,са заштитом од додира,нпр.као арт. 601 Aling Conel | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 3 | Разводна кутија fi78, монтажне кутије fi60, гипс, ситан материјал. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Конвенционални аутоматски детектор за дојаву пожара - оптички детектор дима, комплетан са подножјем. На пример Wizmart NB338-2-LED. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 5 | Искључење централе за аутоматску дојаву пожара, скидање јављача у ходнику и повезивање инсталације у Сали 34 на постојећу линију зоне, по систему улаз - излаз. Тестирање континуитета проводника инсталације у Сали 34 (боја - боја). Монтажа јављача, дизање централе под напон, пуштање у рад и тестирање исправности. Проверити рад свих јављача у зони коришћењем аеросола. Активност забележити у дневнику централе. | pauš. | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Проводници |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка,испорука и уградња каблова N2XH-J- за напајањее разводне табле RT-34, осветљења и прикључница i сигналног кабла JH(St)H-2x2x0.8 за спајање јављача пожара. Сигнални кабал поставити у флексибилно HF црево fi 11ммКаблове у сали 34 поставити у зиду под малтером, а у ходнику, уколико уштемавање не долази у обзир, у цевима OBO M20. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Флексибилно црево HF16/11 | м | 15,00 |  |  |  |  |
| 2 | JH(St)H-2x2x0.8 | м | 50,00 |  |  |  |  |
| 3 | N2XH-J-3x1.5, осветљење. | м | 50,00 |  |  |  |  |
| 4 | N2XH-2x1.5, антипаник. | м | 10,00 |  |  |  |  |
| 5 | N2XH-J-3x2.5 | м | 30,00 |  |  |  |  |
| 6 | N2XH-J-5x2.5 | м | 8,00 |  |  |  |  |
| 7 | Цев Qvick M20 2153912 | ком | 10,00 |  |  |  |  |
| 8 | Обујмица за цев 2149010 M20 | ком | 25,00 |  |  |  |  |
| 9 | Типл 2347539 6x35мм вишенаменски | ком | 25,00 |  |  |  |  |
| 10 | Вијак Golden Sprint 4x35 3195252 | ком | 25,00 |  |  |  |  |
| 6 | Громобран |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, испорука и уградња уређаја за рано стартовање (ESE), Skylance NB60 или еквивалентан, са временом предњачења од 60ус. Комплет чине уређај , шиљак, упозоравајућа табла, прохромска цев са адаптером на 6/4", две обујмице за цев 6/4", као и поцинкована водоводна цев 6/4" дужине изнад крова од најмање 3м, како би укупна висина јарбола била бар 5м изнад слемена. Носећу цев прилагодити за учвршћење на кров и опремити одговарајућом лимарском окапницом - заптивком. Изабрати погодно место на крову, на слемену. Преко обујмица за цев прилагођених за траку FeZn , повезати јарбол са два спусна проводника постојеће громобранске инсталације у непосредној близини. У цену је урачуната и трака FeZn20x3 и укрсни комади које треба додати ради прикључења ESE на постојећи громобран. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и уградња материјала и израда темељног уземљивача у темељу дограђеног дела. Уземљивач се израђује полагањем поцинковане траке FeZn25x4 у дно темеља, тако да између траке и земље остане бар 10цм бетона. Трака се полаже насадице ("на кант"). Уземљивач затворити у прстен и спојити са постојећим уземљењем зграде, спајањем са бар једним најближим спусним проводником или земљоводом. По потреби извршити штемовање постојећег зида или стуба како би се извршило ово спајање. Уколико то није могуће, спајање извршити видно. Укупна дужина траке уземљивача је око 2*(7.5+8.4)+2x2.5m=36.8m = 28.70кг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Поцинкована трака FeZn25x5 | кг | 28,70 |  |  |  |  |
|  | Укрсни комад за спајање траке у затворену контуру и спајање на постојеће уземљење. У цену позиције укључен је и рад на спајању са постојећим уземљењем. | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 7 | Преглед и испитивање инсталација |  |  |  |  |  |  |
|  | Преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона и громобрана, са издавањем записника о испитивању, од стране овлашћене фирме. Прегледом и испитивањем може да се бави предузеће (на пример доо), са регистрованом делатношћу "техничко испитивање и анализа", са бар једним дипломираним инжењером, са лиценцом (нпр.350), који је у фирми запослен на 100% радног времена. |  |  |  |  |  |  |
|  | Преглед и испитивање електричних инсталација се врше на основу чланова 192-197 Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (PTN), Сл. лист СФРЈ број 53/88, 54/88, 28/95. |  |  |  |  |  |  |
|  | Преглед: заштита од електричног удара - од директног и индиректног додира, мере заштите од ширења ватре, избор и подешеност заштитних уређаја, избор опреме према спољашњим утицајима, распознавање неутралног и заштитног проводника, присуство шема, таблица са упозорењима, распознавање струјних кола, услова приступачности и расположивости простора за рад. |  |  |  |  |  |  |
|  | Испитивања: непрекидност заштитног проводника и проводника за изједначење потенцијала, отпорност изолације, заштита од индиректног додира аутоматским искључењем напајања преко заштитних уређаја прекомерне и диференцијалне струје. |  |  |  |  |  |  |
|  | Провера исправности противаничног осветљења са достављањем записника. Према устаљеној пракси, овај кратак записник може да буде део извештаја о испитивању електричних инсталација. У њему се констатује број, врста светиљки и њихова исправност и трајање аутономног рада без мрежног напајања. |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребно је да се испита: 1 напојни кабл и 5 струјних кола. |  |  |  |  |  |  |
|  | Преглед и испитивање инсталације за заштиту од атмосферског пражњења (громобранске инсталације). Врши се на основу Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења» (Службени лист СРЈ број 11/96), и других прописа и стандарда. |  |  |  |  |  |  |
|  | Констатује се да ли постоји прорачун категорије нивоа заштите, врши визуелна контрола општег стања система, ослабљености корозијом, веза и могућих прекида, веза са уземљењем, механичког учвршћења и заштите, изједначења потенцијала. Контролише се испуњеност захтева стандарда SRPS IEC 1024-1. у погледу материјала, димензија и геометрије. |  |  |  |  |  |  |
|  | Испитивања: на основу чланова 14 и 15 ПТН. Мери се непрекидност проводника и отпорност распростирања уземљивача и врши контрола унутрашње инсталације изједначења потенцијала. Постојећа громобранска инсталација има 19 главних одвода са мерно - раставним спојевима и главни прикључак уземљења у ГРО. Довољно је да се испитају два спуста најближа уређају за рано стартовање. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укупно: преглед и испитивање електричних инсталација ниског напона, противпаничног осветљења и громобрана. | пауш. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | СВЕГА: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

| XVIII- ПРЕДРАЧУН ПРОТИВ ПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рд број | Опис позиције | Једин.мере | Количина 1 |  | Јединична цена без ПДВ-а 2 |  | Јединична цена са ПДВ-ом 3 | Укупна цена без ПДВ-а 4(2*1) | Укупна цена са ПДВ-ом 5(3*1) |
|  | I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | S-9 – Противпожарни мобилни апарат за гашење сувим прахом (4 апарата су постојећи) | ком | 2,00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Оптички јављачи пожара | ком | 2,00 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Кабал JH(St)H 0 | м1 | 50 | x |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| XIX-ПРЕДМЕР РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА НА ОБЈЕКТУ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЦРВЕНКАПА“ У МАЛОМ ЗВОРНИКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рд број | Опис позиције | једин.мере | Количина 1 |  | Јединична цена без ПДВ-а 2 |  | Јединична цена са ПДВ-ом 3 | Укупна цена без ПДВ-а 4(2*1) | Укупна цена са ПДВ-ом 5(3*1) |
|  | I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конвенционални оптички детектор сличан типу COFEM A35BSTса подножјем слично типу A300XZO Набавка, испорука, монтажа и повезивање на кабловску инсталацију.( 34 јављача су постојећи) | ком | 2.00 | x |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка, испорука и полагање пластичних самогасивих каналица 16x16мм по зиду и плафону,са потребним ситним монтажним материјалом. | м | 50.00 | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка, испорука и полагање кабла у већ постављене пластичне каналице . JH(St)H 2x2x0.8mm. | м | 50.00 | x |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка, испорука и монтажа разводне кутије Е30. Комплет са елементима за монтажу. | ком | 3.00 | x |  |  |  |  |  |
| 5 | Повезивање на кабловску инсталацију PPC са потребним ситним монтажним материјалом | комплет | 1.00 | x |  |  |  |  |  |
| 6 | Пуштање система у рад. Позиција подразумева: завршна електрична мерења, завршно повезивање сигналних линија на централу иницијално програмирање система, записник о функционалном испитивању и пуштању у рад, обуку корисника и испоруку документације (дневник уређаја и атести) | комплет | 1.00 | x |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука 2 акубатерије 12В/ 9 Ah смештене у посебном кућишту које при испаду мрежног напајања обезбеђују непрекидан рад централе у трајању 72h у нормалном режиму и 30.минута у алармном стању типа | паушал | 1.00 | x |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V АРМИРАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VII ТЕСАРКСИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIII ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX СТОЛАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X ЛИМАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XI ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XIII РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ГРЕЈАЊА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XIV БРАВАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XV ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XVI ОСТАЛИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XVII ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XVIII ПРЕДРАЧУН ПРОТОВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XIX ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: | дин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 у колони 2. уписати колико износи јединична  цена без ПДВ-а;

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом;

 у колони 4. уписати укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 2.) са траженим количинама (које су наведене у колони 1.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

у колони 5. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 1.);

Датум:                                           Потпис понуђача

____________			   _____________________

IX  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Доградња  вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа

Закључен између:

Наручиоца: Општинска управа Мали Зворник ,

са седиштем у Малом Зворнику, улица Краља Петра I 38,

ПИБ: 102143310

Матични број: 07170874

Број рачуна: 840-88640-85

Назив банке:Управа за трезор

Телефон:015/471-300

кога заступа:Начелник општинске управе Маризела Андрић,дипл.правник

(у даљем тексту: Наручилац)

и

Понуђача: ................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:.................................................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Извођач радова),

Који наступа са подизвођачем _______________________________________________________________________________

Који наступа  као заједничка понуда:____________________________________________

_____________________________________________

ЈН Број:404-98

Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од____________________

- Предмет уговора

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац на основу одредби члана 39.  Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр.124/12,14/2015,68/2015 ) спровео  поступак јавне набавке мале вредности  за јавну набавку радова Доградња  вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа, који је покренут Одлуком , број: 404-98   од 30.06.2020. године.

Вредност уговора

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:      ______________  динара без ПДВ-а, односно ____________динара са ПДВ-ом ,а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од _________2020. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Услови и начин плаћања

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору  извршити у року од 45 дана од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације сачињених на изведене

радове и јединичних цена из понуде  и потписаним од стране стручног надзора.

Порез на додату вредност биће обрачунат  у складу са чланом 24. Закона о ПДВ-у Наручилац је обезбедио финансијска  средстава кроз подстицајни фонд Швајцарске владе преко  Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB у оквиру програма „Општински економски развој у Источној Србији 2017-2020 (фаза II) –MED II“.Наведена средства која су обезбеђена од Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB биће ослобођена плаћања ПДВ-а.  Добављач је у обавези да достави предрачун на  износ који  се ослобађа ПДВ-а.

Наручилац ће доставити одговарајући доказ о ослобађању ( образац ППО ПДВ) оверен од стране пореске управе.

Рок за завршетак радова

Члан 4.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од  ___________дана од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено када је Наручилац радова обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Гарантни рок: _______ месеци (минимум 24 мес.) за све извршене радове.

У гарантном року, понуђач је у обавези да након пријема писане рекламације Наручиоца, о свом трошку, отклони све уочене неправилности.

Гарантни рок тече од дана примопредаје радова

Уговорна казна

Члан 5

Уколико  Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Добављача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 6

Извођач се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу радова као и да:

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове у складу са овим Уговором иусвојеном понудом

- да обезбеди довољну радну снагу

- да обезбеди безбедност свих лица на раду, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да омогући вршење стручног надзора;

- да омогући Наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета извршених радова;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку  или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

Обавезе Наручиоца радова

Члан 7

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају, одобрењу привремених ситуација у складу са чланом 3. овог уговора и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем.

Члан 8.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 5% количине неће утицати на продужење рока завршетка радова.

Непредвиђени радови

Члан 9

Непредвиђене радове Извођач може извести и без претходне сагласности Наручиоца ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Непредвиђени радови су они чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима.

Извођач је дужан без одлагања извести наручиоца о овим појавама и предузетим мерема.

Извођач има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени, у складу са законом којим се уређују облигациони односи.

Члан 10.

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива  уколико Наручилац обезбеди средства за њихово уговарање и извођење.

Додатни радови, у смислу Закона о јавним набавкама, су радови који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитануговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора, под условом да се уговор закључи са првобитним извођачем радова и да укупна вредност свих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности уговора, као и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу од јавне набавке, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца, или су такви радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења овог уговора, неопходни за даље фазе извршења радова.

Члан 11.

Овај уговор се закључује на период  од  ___________дана од дана увођења у посао.

Финансијско обезбеђење

Члан 12.

За добро извршење посла:

Извођач се обавезује да, у моменту потписивања уговора најкасније пет дана од дана потписивања уговора, Наручиоцу преда средства финансијског обезбеђења, и то:

- Гаранцију за добро извршење посла: БЛАНКО(СОПСТВЕНА) МЕНИЦА, евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије прописано потписана и оверена, која ће представљати средство обезбеђења за добро извршење посла, са меничним овлашћењем на попуну у износу од  10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. коју наручилац може употребити у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране понуђача.

- Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року:

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје  радова преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности услуга из уговора који закључе Наручилац и Изабрани понуђач.

Рок важења менице тече од дана извршене примопредаје радова, по  уговору и траје 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке на изведеним радовима, утврђене приликом примопредаје радова и не приступи у наведеном року.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Члан 13.

Уговарачи су сагласни да ће евентуалне измене или допуне за којима се укаже потреба током реализације овог уговора бити дефинисане у писаној форми, ако Анекс овом уговору.

Члан 14.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду уговора уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду уговора.

Примена закона о облигационим односима

Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Спорови

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају да то није могуће уговарају надлежност стварно и месно надлежног суда у Ваљеву.

Ступање на снагу и важење уговора

Члан 17.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране до момента извршења уговорених обавеза која чине његов предмет

Завршне одредбе

Члан 18.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три) примерка.

| За Извођача: | За Наручиоца: |
| --- | --- |
| __________________________________ | _____________________________________ |

Напомена: Модел уговора понуђач попуњава, потписује, чиме потврђује да је сагласан са моделом.

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова Доградња  вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа број 404-98 , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Образац   XII.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12,14/2015,68/2015) дајемо следећу

ИЗЈАВУ

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15, 68/15), као заступник понуђача дајем следећу ИЗЈАВУ Понуђач______________________________________________________(навести назив понуђача) у  поступку јавне набавке мале вредности  Доградња  вишенаменске учионице при Предшколској установи „Црвенкапа, редни број ЈНМВ 404-98 , поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: _____________________

Место:______________________

Потпис овлашћеног лица

______________________________