ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Техничке карактеристике основног возила-шасије:

-  Ново возило, некоришћено, година прозводње мин. 2021.

-  Укупна дозвољена маса возила минимално 18.000 кг

-  Конфигурација возила 4x2

-  Кабина дневна, кратка са 1+2 седиштем

-  Боја кабине: бела

-  Клима уређај у кабини

-  Сигурносни појасеви за сва седишта

-  Возачко седиште са пнеуматским ослањањем

-  Међуосовинско растојање максимално 4.100 мм

-  Мењач мануелни минимално 6 + 1 брзина

-  Мотор шестоцилиндрични, минимално ЕУРО 6

-  Радна запремина мотора 7.500 cm³ - 7.800 cm³

-  Снага агрегата минимално 210 кW

-  Предгрејач горива

-  Моторна кочница снаге минимално 120 кW

-  Ослањање предње осовине: механичко

-  Ослањање задње осовине: пнеуматско

-  Носивост предње осовине минимално 7000 kg

-  Носивост задње осовине минимално 11500 kg

-  Максимална ширина кабине без ретровизора: 2400 mm

-  Волан на левој страни, подесив по нагибу

-  Предња ЛЕД светла, са аутоматским укључивањем приликом старта мотора

-  Акумулатор 2 комада, мин. 170 Аh

-  Електрично напајање 24 V

-  Електро подизачи прозора

-  Ретровизори са грејачима и електричним подешавањем

-  Радио са “ hands free ” урађајем и USB прикључком

-  Основни сет алата, дизалица, 2 клинаста подметача за точкове

-  Резервни точак

-  Дигитални тахограф DTCO 3.0

-  Одговарајући извод снаге са мењача усаглашен са погоном надградње

-  АBS, АSR, ЕSC или еквивалент

-  Помоћ при покретању на узбрдици (HSA)

-  Резервоар горива запремине минимално 200 лит.

-  Сувозачка врата са стакленим прозором у доњем делу, који омогућава бољу прегледност

-  Звучно упозорење при кретању уназад.

2.Техничке карактеристике надградње камиона за прикупљање отпада:

- Надградња: нова, некоришћена, производње мин. 2021.

- Запремина сабирног сандука за смеће (без пријемника): мин. 16 м3 .

- Систем прихвата и пражњења типа потисна плоча са коритом за прихват смећа и плочом за пресовање смећа.

- Уграђен уређај за истресање контејнера запремине 1,1 м3 и типских посуда од: 80, 120 и 240 л., израђених по стандарду ЕН 840.

- Сандук надградње водонепропустан до висине мин. 300 мм.

- Обезбеђен простор у товарном сандуку за сакупљање оцедних вода, капацитета 120 литара

- Под сандука израђен од лима мин. HARDOX 450 или одговарајући дебљине мин. 3 мм.

- Заптивање између врата и товарног сандука које спречава цурење садржаја.

- Клизна плоча са стране окренута ка товарном сандуку израђена од лима мин. HARDOX 450 или одговарајући дебљине мин. 5 мм.

- Прес плоча са стране окренута ка товарном сандуку израђена од лима мин. HARDOX 450 или одговарајући дебљине мин. 5 мм.

- Корито за прихват смећа (пријемника) запремине мин.  1,8 м3.

- Корито израђено од материјала мин. HARDOX 450 или одговарајући  дебљине мин.  5 мм.

- Варови континуирани 100% (пуни варови).

- Команда уређаја за истресање контејнера и типских посуда хидраулично-ручна са бочне стране врата аутосмећара.

- Команде за управљање функцијама надградње хидраулично-електричне.

- Степен компресије (сабијања) смећа у размери мин.  1:5.

- Контрола отварања задњих врата, на предњем делу одељка за товарење.

- Управљачке функције надградње смештене у задњем делу возила, бочно.

- Тип команди – појединачни такт и аутоматски циклус.

- Радни притисак у систему при експлоатацији возила мин. 180 бара.

- Хидраулични систем осигуран од преоптерећења преко сигурносних вентила.

- Уграђена двострујна хидраулична пумпа макс. притиска мин. 320 бара.

- Пумпа омогућава независтан рад механизма за сабијање и механизма за истресање-утовар.

- Две платформе (газишта) за стајање и рукохвати на обе стране задњег дела возила, за безбедан рад радника.

- Филтер са термометром у повратном ходу.

- Блокадни вентили на цилиндрима врата ради спречавања незгоде.

- Место утовара смећа са задње стране.

- Осветљење радног простора на задњој страни – радни фар (рефлектор)...2 ком.

- Ротациона наранџаста светла напред (на возилу) и позади (на надградњи), са механичком заштитом.

- Антикорозивна заштита и заштитни премаз – сви склопови пескарени, офарбани темељном двокомпонентном бојом и коначним слојем двокомпонентном бојом; боја сушена у комори за сушење при високој температури.

- Контролисани одвод за оцеђену течност у надградњи и сабирном кориту.

- Хидраулични цилиндри за транслаторно пресовање отпада постављени ван утоварног простора.

- Подизање/спуштање врата аутосмећара и одбрављивање/забрављивање врата аутосмећара истом командом. Одбрављивање/забрављивање помоћу ротирајућих кука.

- Камера на задњем делу надградње повезана са монитором у кабини возила.

- Цилиндри са уграђеним Г лежајевима са мазалицама.

- Контурно обележавање возила рефлектним површинама.

Боја надградње у боји кабине возила или друга по захтеву купца.