ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

| ПОЗ Ред. бр | Санација клизишта у улици Првомајска, општина Мали Зворник |  | Јед. мере | Kоличина (1) | Јединична цена без ПДВ-а (ДИН) (2) | Укупна цена без ПДВ-а (ДИН) (3) | Јединична цена са ПДВ-ом (ДИН) (4) | Укупна цена са ПДВ-ом (ДИН) (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обнављање оперативног полигоног влака на терену и исколчавање потпорног зида: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m³ | 51,00 |  |  |  |  |
| 2. |  | Истраживање и обележавање подземних инсталација на терену пре почетка и у току извођења радова у сарадњи са представницима комуналних радних организација |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m³ | 51,00 |  |  |  |  |
| 3. |  | Чишћење трасе од шибља и растиња и других препрека. Обрачун по m² очишћеног простора. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m² | 200,00 |  |  |  |  |
|  |  | УKУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  | укупно без ПДВ-а: |  | укупно са ПДВ-ом |

| Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машински и други ископ материјала 4. и 5. Kатегорија за темеље потпорног зида, са утоваром и одвозом на депонију коју одреди инвеститор до 10км. Обрачун по м³ материјала у сраслом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 237,05 |  |  |  |  |
| 2. | Машински и други ископ материјала 3. и 4. Kатегорија за темеље потпорног зида, са утоваром и одвозом на депонију коју одреди инвеститор до 10км. Обрачун по м³ материјала у сраслом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 470,41 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, довоз и уградња шљунка гранулације 16-31mm испод темеља d=10cm, иза потпорног зида до кота предвиђених пројектом са набијањем до потребне збијености према техничким условима за ову врсту радова. Обрачун по m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 18,32 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка, довоз и уградња у слојевима од 30 cm шљунка гранулације 16-31mm, иза потпорног зида до кота предвиђених пројектом са набијањем до потребне збијености према техничким условима за ову врсту радова. Обрачун по m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 226,70 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт материјала и израда доњег носећег слоја на коловозу од дробљеног каменог агрегата фракције до 63mm дебљине око 40cm. Захтевани Ms=30 Мpa. Плаћа се по m³ уграђеног и набијеног слоја. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 62,40 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка, транспорт материјала и израда доњег носећег слоја на коловозу од дробљеног каменог агрегата фракције 0-31,5 д=20цм. Захтевани Мs=70 МPа и Sz 98%. Плаћа се по m³ уграђеног и набијеног слоја. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 33,60 |  |  |  |  |
|  | УKУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  | укупно без ПДВ-а |  | укупно са ПДВ-ом |

| Ц. ОДВОДЊА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка транспорт и уградња полиетиленских цеви DN100 mm кроз тело зида, барбакане. Обрачун по m³. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 100,00 |  |  |  |  |
| УKУПНО ОДВОДЊА: |  |  |  |  | укупно без ПДВ-а |  | укупно са ПДВ-ом |

| Д. БЕТОНСKИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бетонирање подложног неармираног бетона дебљине d=10cm, темеља потпорног зида у земљи, бетоном MB 20. Обрачун по m³ уграђеног бетона. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 12,59 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Бетонирање темеља потпорног зида у земљи, бетоном МB 30; М150, V4, преко подложног бетона. Обрачун по m³ уграђеног бетона. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 134,01 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Бетонирање потпорног зида у двостраној оплати, бетоном МB 30, М150, V4. Обрачун по m³ уграђеног бетона. | m³ | 221,90 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Бетонирање тајаче дебљине 15cm, бетоном МB 20. Обрачун по m³ уграђеног бетона. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 7,56 |  |  |  |  |  |  |
| УKУПНО БЕТОНСKИ РАДОВИ: |  |  |  |  | укупно без ПДВ-а |  | укупно са ПДВ-ом |  |  |

|  | E. АРМИРАЧKИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  | Nabavka, transport, sečenje, savijanje i ugradnja armature u potporni zid i stabilizacione konzolne elemente. Обрачун по kg уграђене арматуре. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мреже MA 500/560 |  |  |  |  | kg |  | 6000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RA 400/500 -2 |  |  |  |  | kg |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УKУПНО АРМИРАЧKИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | укупно без ПДВ-а |  |  |  |  | укупно са ПДВ-ом |  |  |
| Ф. ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Након завршетка свих предвиђених радова извршити чишћење и уређење градилишта са уклањањем свих преосталих материјала са трасе. Обрачун паушално. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | паушал |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Геодетско праћење и израда елабората са геодетским снимком потпорног зида. Обрачун по m¹. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | m¹ |  | 51,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Планирање и уређење косине са хумузирањем иза потпорног зида. Ова позиција обухвата планирање са насипањем хумуса у слоју од 30CM преко претходно постављеног геомат-а. Обрачун се врши по m². |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Уграђивање геотекстила 250g/ m². Ова позиција обухвата уградњу геотекстила 250g/ m², који има за циљ спречавање замуљивања и прљања филтерске испуне. Јединица мере је m² уграђеног геотекстила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 234,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Израда коловоза од горњег битуминизираног носивог слоја (BNS 22sА) d=7 cm. Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и збијање асвалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала и битумина у једном слоју константне дебљине односно према котама. Обрачун по m². |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Израда коловоза од хабајућег слоја Асвалт бетон - AB 11s просечне дебљине 4 cm. Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и збијање асвалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала и битумена у једном слоју константне дебљине односно према котама претходно постојећег завршног слоја асфалта. Обрачун по m². |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УKУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | укупно без ПДВ-а |  |  |  |  | укупно са ПДВ-ом |  |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА – ПОТПОРНИ ЗИД / Улица Првомајска / КОНСТРУКЦИЈА 1 И 2

| А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
| Ц. ОДВОДЊА |  |  |
| Д. БЕТОНСKИ РАДОВИ |  |  |
| Е. АРМИРАЧKИ РАДОВИ |  |  |
| Ф ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |
|  | УKУПНО БЕЗ ПДВ-а...............ДИН |  |
|  | ПДВ 20%...............ДИН |  |
|  | УKУПНО СА ПДВ-ом ................ДИН |  |

- Уколико је у пољима „Јединична цена без ПДВ-а“ и „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

- Уколико је у пољима „Јединична цена без ПДВ-а“ и „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони 2. уписати јединичну цену без ПДВ-а

- У колони 3. уписати укупну цену без ПДВ-а, тако што се помножи количина (колона 1) са јединичном ценом без ПДВ-а (колона 2)

    - У колони 4. уписати јединичну цену са ПДВ-ом

    - У колони 5. уписати укупну вредност са  ПДВ-ом тако што се помножи количина (колона 1) са јединичном ценом са ПДВ-ом (колона 4)

Назив Понуђача: ______________________________________________