ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

  - Пројектни задатак за израду пројектно – техничке документације за изградњу моста на Боринској реци у КО Доња Борина, Општина Мали Зворник

У саставу Плана детаљне регулације „Регулација дела речног корита у Доњој Борини – Боринска река „ Општина Мали Зворник и ПДР-е  „Изградња насељске саобраћајнице у Доњој Борини и регулисање бујичног потока Црквењак“ Општина Мали Зворник налази се и планирани  мост преко Боринске реке што захтева израду пројектно – техничке документације према следећим смерницама – пројектном задатку :

- Испројектовати армирано бетонски мост преко Боринске реке - к.п. бр. 902 КО Доња Борина. Прилази мосту са једне стране реке иду преко к.п. бр. 1073/1 , а са друге стране преко к.п. 1076/2 ка засеоку Лепеница све у КО Доња Борина.

Дужина моста преко Боринске реке износи 11,20 м.

- Испројектовати приступе на мост – испред и иза моста у потребној дужини

према ПДР-е „Регулација дела речног корита у Доњој Борини – Боринска река „ Општина Мали Зворник и ПДР-е  „Изградња насељске саобраћајнице у Доњој Борини и регулисање бујичног потока Црквењак“ Општина Мали Зворник ,планирано решење прилазне саобраћајнице (са мостовима) је:

- Општински пут О-5 Доња Борина- Букови као и огранак О-5-1 у Доњој Борини,

су планирани са истим карактеристичним попречним профилима за двосмерни саобраћај са ширином коловозних трака  2x2.75m =5.50 m и банкинама са обе стране од по 1.0 m.

- Приликом пројектовања испоштовати све услове за пројектовање и изградњу мостова

- Урадити хидраулички прорачун отвора моста

- Узети у обзир све климатске, метеоролошке и сеизмолошке податке за предметно подручје локације моста

- Отвор моста и висину коловозне плоче одредити на основу хидрауличког прорачуна отвора моста

- Начин фундирања стубова одредити на основу геомеханичког/геотехничког  елабората

- Статички прорачун моста урадити према важећим прописима „Правилник о техничким нормативима за одређивање величина оптерећења мостова“.

- Коловоз на мосту предвидети од афалт – бетона одговарајуће дебљине са хидроизолацијом

- Испројектовати уређење реке у зони моста

- Испројектовати трајну саобраћајну сигнализацију

- Нема пешачких ни бициклистичких стаза (бициклистички саобраћај се обавља коловозом, а пешачки банкинама обзиром на фреквентност предметног саобраћаја на овој локацији)

- Нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока морају бити тако одређене да доње ивице конструкције ових објеката имају потребну сигурносну висину – зазор изнад нивоа меродавних рачунских великих вода за прописно надвишење у складу са важећим прописима.

- Одводњавање моста решити попречним и подужним нагибима и риголама

- Пројектно-техничку документацију израдити према визуелном  прегледу локалитета предметног моста  на терену

- Пројектно  - техничку документацију ускладити са важећом Планском документацијом као и са елаборатом о геотехничким условима израде пројекта за грађевинску дозволу моста – елаборат израђује пројектант

- Од пројектне документације потребно је израдити:

- идејно решење са   хидролошком студијом за потребе издавања локацијских услова;

- пројекат за грађевинску дозволу са извршеном техничком контролом;

- пројекат за извођење.

- Приликом израде предметне документације потребно је остваривати сарадњу са наручиоцем посла и инвеститором.

Графички прилог:

  - Пројектни задатак за израду пројектно – техничке документације за  регулацију дела речног корита реке Борање у дужини од око 437 м  и Мале реке – у дужини од око 436 м  у  Доњој Трешњици , Општина Мали Зворник са собраћајницама које прате реку.

Увод

Израдом пројектно-техничке документације обухватити.део речног корита реке Борање и Мале реке. Деоница реке Борање обухвата дужину око 437 м, а деоница Мале реке дужину од око 436 м.

Обе наведене локације су у КО Доња Трешница, на око 550m северно од центра насеља Доња Трешница, на делу уз општински пут О.28.

Опис границе Плана (према катастарском стању) део  водотока Борања (Локација 5)  је следећи:

Граница обухвата почиње од тромеђе кп.2627, 2369/1 и 2368 и иде границом кп.2627, сече кп.2627,

иде границом кп.2627, 2609/2, сече кп.2609/2, 2599, 2353/2, 2354/1, 2355/1, 2356/2, 2354/2, 2359/1, 2359/2, 2362/3, 2362/1, 2363, иде границом кп.2599, сече кп.2599, иде границом кп.2412, сече коп.2412, 2411/2, 2411/1, 2609/2, 2364, 2609/2, 2411/1, 2609/2, 2365, иде границом кп.2609/2 до тромеђе кп.2627, 2369/1 и 2368 где се и завршава.

Опис границе плана (према катастарском стању) део  водотока Мале реке (Локација 6)  је следећи:

Граница обухвата почиње од тромеђе кп.2600, 2331 и 2599 и иде границом кп.2600, сече кп.2363, 2362/2, 2333, 2356/2, 2336, 2610, 2087, 2086/1, 2086/2, 2085/2, 2085/1, 2083, 2082/3, 2600, 2091,

2089, 2088/3, 2088/1, 2088/5, 2309, 2332/5, 2332/1, иде границом кп.2600, сече кп.2332/4, 2331,

2327, иде границом кп.2331 до тромеђе кп.2600, 2331 и 2599 где се и завршава.

У обухвату Планова детаљне регулације који служе као подлога изради пројектно-техничке документације су делови водотока реке Борање и Мала Река, која је лева притока Борањске реке, а која је десна притока Дрине. Водотоци у обухвату Планова у време бијичних водотока

редовно угрожавају околно земљиште. Овакво стање захтева техничка решења која би омогућила несметано отицање унутрашњих и узводних вода и њихово одвођење до реципиента, као и дефинисање јавног интереса, одн. одређивање зоне регулације на деоници водотока у обухвату Планова.

Дефинисање регулације водотока и утврђивање границе водног земљишта, условљено је

следећим елементима:

- топографским условима на локацији

- хидрауличким условима и нивоима водостаја за деонице река у обухвату (коришћењем следеће документације: Идејним решењем, хидротехничким пројектом за уређење речног корита за заштиту од поплава реке Борање и Мале реке у Доњој Трешњици и хидролошком студијом)

- синтезним сагледавањем, одн.усклађивањем положаја, осовине и нивелета трасе коловоза

саобраћајница у обухвату са планираном регулацијом оба водотока.

Графички прилози :

1.Прилог преузет са геопортала WWW.geosrbija.rs; Google Earth

- Израда пројекта

Пројекат израдити у 3 фазе:

Прва фаза – идејно решење  са хидролошком студијом за потребе издавања локацијских услова.

Друга фаза – пројекат за грађевинску дозволу са извршеном техничком контролом. У другој фази пројекта пројектант је дужан да поступи по свим примедбама датим у првој фази.

Трећа фаза – ПЗИ (Пројекат за извођење)

За потребе  израде Идејног решења и пројекта за Грађевинску дозволу  неопходно је израдити:

- геодетске подлоге – на терену урадити геодетско снимање које подразумева да се наведеним снимком обухвате сви објекти који постоје на датој локацији, нпр: куће, електро и ПТТ инсталације ако постоје, постојећи пут и др. Геодетске подлоге обавезно дати и  у електронском облику и адекватном софтверу , све у размери 1 : 500.

- геолошке подлоге – за израду идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу  регулације дела речног корита реке Борање и Мале реке  у Доњој Трешњици урадити бушотине или откопне јаме због узимања адекватних узорака слојева. Добијене резултате појављених слојева приказати у посебном елаборату који је саставни део главног пројекта.

- хидролошка анализа – за потребе израде идејног решења и  пројекта за грађевинску дозволу потребно је урадити хидролошки прорачун великих вода различитог периода за обе реке на дефинисаном профилу. За добијене резултате прорачуна неопходно је мишљење РХМЗ Републике Србије.

- хидраулички прорачун – на основу урађених, геодетских, геолошких и хидролошких подлога као и добијених потребних мишљења, услова, сагласности и дозвола од надлежних институција, извршити хидраулички прорачун, уз претходну анализу постојећег терена на датој  деоници.

- урбанистичке и комуналне подлоге – пројектант има задатак да током израде пројектне документације сарађује са представницима урбанизма општине Мали Зворник, представницима комуналних служби, и обрађивачем Плана детаљне регулације „Регулација дела речног корита у Малом Зворнику  реке Борање “ у доњој Трешњици општина Мали Зворник и Плана детаљне регулације „Регулација дела речног корита Мале реке“ у доњој Трешњици општина Мали Зворник,  са циљем да се прецизније дефинишу услови за пројектовање регулације.

- Смернице за израду Идејног решења и Пројекта за грађевинску дозволу:

-пројектно-техничку документацију ускладити са важећим прописима и нормативима

за ову врсту објеката односно радова

- пројектно- техничку документацију ускладити са важећом планском документацијом

- Приликом израде  техничке документације водити рачуна, о посредном или непосредном уrицају на већ изграђене водне објекте, као и о актуелном режиму површинских и подземних вода. Предвидети неопходне земљане и хидротехничке радове у циљу заштите од подземних и атмосферских вода, уважавајући меродавне коте терена. Неопходно је усагласити планиране потребе са Водопривредном основом Републике Србије ("Сл. Гласник РС", бр.11/2002), Просторним планом Републике Србије ( Сл. Гласник РС", број 88/2010) и Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године ("Сл. гласник РС", број 3/2017). Посебно обратити пажњу када је у питању заштита од великих вода, заштита вода као и коришћење вода

- појасом за регулацију водотока, обавезно предвидети и сервисни простор минималне ширине 5m, у односу на горњу ивицу регулисаног профила који ће бити потребан за време изградње, проспекције и одржавања уређеног корита, као и за вршење послова на одбрани од великих вода

- пројектно -техничком документацијом обухватити све пуrне мостове и изграђене колске прелазе стамбеним објектима, или објекту преко Мале реке које се налазе у  оквиру Плана у  смислу њихове ширине, носивости и ослонаца који морају да буду постављени ван уреза стогодишње велике воде Борањске реке  (Q1%= 75,1 m3/s); Мале Реке (Q1%= 40,0 m3/s);

- доња ивицу коловозне конструкције (ДИК) пугних мостова и изграђених колских прелаза сiсiмбеним објектима, или објекту преко Мале реке поставити на минимум О,7m ван уреза стогодишње велике воде Борањске реке  (Q1%= 75,1 m3/s), Мале Реке (Q1% = 40,0 m3/s)

- пројектно -техничка документација мора садржати посебно поглавље о технологији извођења радова. Технологија мора да буде тако одабрана да се елиминише могућност оштећења водних објеката у току извођења радова. Све трошкове евентуалних оштећења које настану приликом изградње морају се отклонити о трошку инвеститора;

- Документација о штетама од бујица из 2014. године и других поплавних догађаја евидентирала је појаве транспорта великих количина вученог нанос у виду песка, шљунка, камена, дрвне масе и слично. Такође је евидентирана појава ерозије корита и обала, као и изливања бујичног таласа из корита реке,

која су највећу штету и ризик по људске животе и здравље узроковале у зони постојећих мостова и пропуста. Извођење регулације и облагање корита, угицаће на повећање брзине тока воде у регулисаном кориту и бржу концентрацију поплавног таласа у зонама постојећих мостова који не подлежу регулацији и реконструкцији. Због свега наведеног једна о сугестија је даје потребно предвидети и извести додатне противерозионе радове у кориту Борањске реке, узводно од зоне регулационих радова, који би утицали на смањење проноса ерозионог наноса и засипање корита.

-Документацију ускладити са Оперативним планом одбране од поплава за 2019. годину, унутрашње воде -водна јединица "ДРИНА -ЛОЗНИЦА", Подрињско -Колубарско (ПК) мелиорационо подручје, хидромелиорациони систем (ХМС) Дрина, Мали Зворник (ПК 26) ("Сл. Гласник РС" бр.18/2019).

-Хидрауличке елементе регулисаног тока прилагодити:

- захтеву за провођење контролне и меродавне рачунске велике воде

- обезбеђењу обала и дна од великих вода и ерозије

- хидролошке елементе усвојити из водопривредних мишљења и услова датих од надлежних установа

- изглед и геометрију уређења дела корита реке Борање и Мале реке, испројектовати тако да се прати што је више могуће природни ток.

- тежити да инжењерско решење буде примерено локацији

- Предвидети фазну градњу.

8. Садржај пројеката

-   Општа документација предвиђена законом о планирању и изградњи

-   Мишљења и услови надлежних установа

-   Урбанистичке и комуналне подлоге

-   Локацијски услови

-   Технички извештај

-   Геодетске подлоге

-   Хидролошке подлоге

-   Геотехничке подлоге - Геомеханички елаборат

-   Хидраулички прорачун и хидрауличко димензионисање објеката

-   Графички прилози:

-   Ситуациони план са уцртаним радовима на регулацији у размери 1 : 500.

-   Ситуација са плавним зонама

-   Подужни и попречни профили у пригодној размери

-   Детаљи грађевина

-   Предмер и предрачун радова

-   Општи и технички услови за извођење радова

-   Мере хигијенско техничке заштите

  - Пројектни задатак за израду пројектно – техничке документације за  регулацију дела речног корита реке Пљештанице у Будишићу Општина Мали Зворник, у дужини од око 250 m и дела Општинског пута О.24, који прати реку на овој деоници (паралелно са реком).

Увод

Концептуални приступ изради Плана детаљне регулације који представља  смернице изради пројектно - техничке документације  наведене локације, се заснива на препознавању конкретних проблема на локацији, одн. дефинисању услова за регулисање дела водотока Пљештаница (у дужини од око 250m) и дела Општинског пута О.24, који прати реку на овој деоници (паралелно са реком).

Наведена локација подразумева  део речног корита водотока Пљештаница, на удаљености од око 22m североисточно од Државног пута, односно његове раскрснице са Општинским путем О.24.

Опис границе плана (према катастарском стању) је следећи:

Граница обухвата почиње од тромеђе кп. 448/2, 447/2 и 449 о иде границом кп.449, сече кп. 450/1, 1138/1, 367/2, 364/2, иде границом кп.364/2, сече кп.364/3, 364/4, 364/5, иде границом кп.1138/1,

сече кп. 325/2, иде границом кп. 326/3, 326/2, сече кп.326/1, 326/4, иде границом кп.326/4, сече кп.326/1,1138/1, 455, 457, 456, 448/1, 448/2, оде границом кп.449 до тромеђе кп.448/2, 447/2 и 449,

где се и завршава.

У обухвату Плана детаљне регулације је део водотока реке Пљештанице, која је десна притока реке Дрине, као и мањи део водотока (бујични поток), који је десна притока Пљештанице. Поток прилази Пљештаници са северне стране и зацевљен је на месту прелаза преко општинског пута О.24. Уз процену да зацевљење значајно не утиче на водни режим Пљештанице, овакво решење је задржано као део регулационог решења водног земљишта.

Осим мањег дела реке Пљештанице (део ка Државном путу, дужине око 65m), оба водотока у обухвату Плана немају коридор регулисаног корита. Поред тога, према фактичком стању, водно земљиште је делом и на земљишту у приватној својини.

Планско решење је захтевало техничка решења која би омогућила несметано отицање вода и њихово одвођење до реципиента, као и дефинисање јавног интереса, одн. одређивање зоне регулације на деоницама водотока у обухвату Плана, што подразумева предходно разрешавање имовинско правних односа.

Дефинисање регулације водотока и утврђивање границе водног земљишта, условљено је

следећим елементима:

- фактичким стањем

- топографским условима на локацији

- хидрауличким условима и нивоима водостаја за деонице река у обухвату (коришћењем следеће документације: Идејним решењем, хидротехничким пројектом за уређење речног корита за заштиту од поплава реке Пљештанице и хидролошком студијом)

- синтезним сагледавањем, одн.усклађивањем положаја, осовине и нивелета трасе коловоза

саобраћајница у обухвату са планираном регулацијом оба водотока

Графички прилози :

- Обухват плана и постојећа намена површина приказана је на прилогу преузетом са геопортала WWW.geosrbija.rs; Google Earth

2. извод из ПП Мали Зворник

- Израда пројекта

Пројекат израдити у 3 фазе:

Прва фаза – идејнo решење  са хидролошком студијом за потребе издавања локацијских услова.

Друга фаза – пројекат за грађевинску дозволу са извршеном техничком контролом. У другој фази пројекта пројектант је дужан да поступи по свим примедбама датим у првој фази.

Трећа фаза – ПЗИ (Пројекат за извођење)

За потребе  израде Идејног решења и пројекта за Грађевинску дозволу  неопходно је израдити:

- геодетске подлоге – на терену урадити геодетско снимање које подразумева да се наведеним снимком обухвате сви објекти који постоје на датој локацији, нпр: куће, електро и ПТТ инсталације ако постоје, постојећи пут и др. Геодетске подлоге обавезно дати и  у електронском облику и адекватном софтверу , све у размери 1 : 500.

- геолошке подлоге – за израду идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу  регулације дела речног корита реке Пљештанице у Будишићу урадити бушотине или откопне јаме због узимања адекватних узорака слојева. За појављене слојеве узети узорке и испитати их у лабораторији. Добијене резултате појављених слојева приказати у посебном елаборату који је саставни део главног пројекта.

- хидролошка анализа – за потребе израде идејног решења и  пројекта за грађевинску дозволу потребно је урадити хидролошки прорачун великих вода различитог периода за Велику реку на дефинисаном профилу. За добијене резултате прорачуна неопходно је мишљење РХМЗ Републике Србије.

- хидраулички прорачун – на основу урађених, геодетских, геолошких и хидролошких подлога као и добијених потребних мишљења, услова, сагласности и дозвола од надлежних институција, извршити хидраулички прорачун, уз претходну анализу постојећег терена на датој  деоници.

- урбанистичке и комуналне подлоге – пројектант има задатак да током израде пројектне документације сарађује са представницима урбанизма општине Мали Зворник, представницима комуналних служби, и обрађивачем Плана детаљне регулације „Регулација дела речног корита реке Пљештанице “у Будишићу општина Мали Зворник ,  са циљем да се прецизније дефинишу услови за пројектовање регулације.

- Смернице за израду Идејног решења и Пројекта за грађевинску дозволу:

-пројектно-техничку документацију израдити у складу са прописима који уређују израду пројеката  и усвојиrи адекватна техничко-технолошка решења;

-приликом  израде пројектно- техничке документације  водити рачуна, о посредном или непосредном утицају на већ изграђене  водне објекте, као и о актуелном режиму  површинских и подземних  вода.  Предвидети  неопходне  земљане и  хидротехничке радове у  циљу  заштите  од подземних  и  атмосферских  вода, уважавајући  меродавне  коте терена. Неопходно је  усагласити планиране потребе са Водопривредном  основом Републике Србије ("Сл.Гласник РС",број 11/2002), Просторним  планом Републике Србије ("Сл. Гласник РС", број  88/2010) и Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године ("Сл. гласник РС", број 3/2017). Посебно обратити пажњу кадаје у питању заштита од великих вода, заштита вода као и коришћење вода;

- пројектно - техничку документацију ускладити са важећим прописима и

нормативима

за ову врсту објеката, односно радова

- пројектно-техничку документацију ускладити са важећом планском документацијом;

- појасом за регулацију  водотока, обавезно предвидети и сервисни простор минималне

ширине 5m, у односу  на горњу  ивицу регулисаног  профила  који  ће  бити потребан  за време изградње, проспекције и одржавања уређеног корита, као и за вршење послова на одбрани од великих вода;

-пројектно- техничком   документацијом   обухватити   све  мостове   и   изграђене   колске   прелазе стамбеним објектима, или објекту преко Пљештаничке реке које се налазе у оквиру Плана у смислу њихове ширине,  носивости и ослонаца који морају да будупостављени  ван уреза стогодишње велике воде Пљештаничке реке (Q1% = 29,3 m3/s);

- доња ивица коловозне конструкције (ДИК)  путних мостова и изграђених колских прелаза стамбеним објектима, или објекту преко Пљештаничке реке поставити на минимум 0,7 m ван уреза стогодишње велике воде Пљештаничке реке (Q1% = 29,3 m3/s)

- пројектно - техничка документација мора садржати посебно поглавље о технологији извођења радова. Технологија мора да буде тако одабрана да се елиминише могућност оштећења водних објеката у току извођења радова. Све трошкове евентуалних оштећења које настану приликом изградње морају се отклонити о трошку инвеститора;

Документацију ускладити са Оперативним планом одбране од поплава за 2019. годину, унутрашње воде - водна јединица "ДРИНА - ЛОЗНИЦА", Подрињско - Колубарско (ПК) мелиорационо подручје, хидромелиорациони систем (ХМС) Дрина, Мали Зворник (ПК 26) ("Сл. Гласник РС" бр.18/2019)

-Хидрауличке елементе регулисаног тока прилагодити:

- захтеву за провођење контролне и меродавне рачунске велике воде

- обезбеђењу обала и дна од великих вода и ерозије

- хидролошке елементе усвојити из водопривредних мишљења и услова датих од надлежних установа

- изглед и геометрију уређења дела корита реке Пљештанице, испројектовати тако да се прати што је више могуће природни ток.

- тежити да инжењерско решење буде примерено локацији

- Предвидети фазну градњу.

8. Садржај пројеката

-   Општа документација предвиђена законом о планирању и изградњи

-   Мишљења и услови надлежних установа

-   Урбанистичке и комуналне подлоге

-   Локацијски услови

-   Технички извештај

-   Геодетске подлоге

-   Хидролошке подлоге

-   Геотехничке подлоге - Геомеханички елаборат

-   Хидраулички прорачун и хидрауличко димензионисање објеката

-   Графички прилози:

-   Ситуациони план са уцртаним радовима на регулацији у размери 1 : 500.

-   Ситуација са плавним зонама

-   Подужни и попречни профили у пригодној размери

-   Детаљи грађевина

-   Предмер и предрачун радова

-   Општи и технички услови за извођење радова

-   Мере хигијенско техничке заштите

  - Пројектни задатак за израду пројектно – техничке документације за регулацију дела речног корита реке Равнаје у Радаљу општина Мали Зворник, у дужини од око 250 метара са потребним саобраћајницама које прате реку.

Увод

Планом детаљне регулације "Регулација дела речног корита реке Равнаје" у Радаљу, Општина

Мали Зворник, који представља подлогу за израду пројектно-техничке документације обухваћена је локација у централном делу кат.општине, на око 3km источно од центра насеља Радаљ. Део водотока у обухвату -река Равнаја (лева притока реке Радаљ), је уз општински пут О.15 (Равнаја-Липово брдо-Алибеговац од државног пута IIа реда бр.257), правац према каменолому и на око 600m од његове раскрснице са Државним путем IIа реда бр.257 (веза са државним путем 26-Радаљ- Шарена буква- Столице).

Опис границе плана (према катастарском стању) је следећи:

Граница обухвата почиње од тромеђе кп. 727/5, 721/1 и 3779, иде границом кп.3779, сече кп.721/1, 722/2, 722/1, 722/3, 3777, иде границом кп.3777, сече кп.3777, 703/4, иде границом кп.702, сече кп.703/2, 3779, иде границом кп. 3779, сече кп.2375/2, иде границом кп. 2371,сече кп.2375/3, 2371, 726/2, 727/5, иде границом кп.3779 до тромеђе кп.727/5, 721/1 и 3779, где се и завршава.

У обухвату Плана је део водотока реке Радаљ и Равнаје, која је лева притока реке Радаљ, а која

је десна притока Дрине. Водотоци у обухвату Плана немају коридор регулисаног корита.

Овакво стање захтева техничка решења која би омогућила несметано отицање унутрашњих и узводних вода и њихово одвођење до реципиента, као и дефинисање јавног интереса, одн. одређивање зоне регулације на деоници водотока у обухвату Плана.

Дефинисање регулације водотока и утврђивање границе водног земљишта, условљено је

следећим елементима:

- топографским условима на локацији

- хидрауличким условима и нивоима водостаја за деонице река у обухвату (коришћењем следеће документације: Идејним решењем, хидротехничким пројектом за уређење речног корита за заштиту од поплава реке Равнаје и хидролошком студијом)

- синтезним сагледавањем, одн.усклађивањем положаја, осовине и нивелета трасе коловоза

саобраћајница у обухвату са планираном регулацијом водотока.

Графички прилози:

- прилог преузет са геопортала WWW.geosrbija.rs; Google Earth

- Извод из ПП Плана општине Мали Зворник – шема насеља Радаљ

- Израда пројекта

Пројекат израдити у 3 фазе:

Прва фаза – идејно решење са хидролошком студијом за потребе издавања локацијских услова.

Друга фаза – пројекат за грађевинску дозволу са извршеном техничком контролом. У другој фази пројекта пројектант је дужан да поступи по свим примедбама датим у првој фази.

Трећа фаза – ПЗИ (Пројекат за извођење)

За потребе  израде Идејног решења и пројекта за Грађевинску дозволу  неопходно је израдити:

- геодетске подлоге – на терену урадити геодетско снимање које подразумева да се наведеним снимком обухвате сви објекти који постоје на датој локацији, нпр: куће, електро и ПТТ инсталације ако постоје, постојећи пут и др. Геодетске подлоге обавезно дати и  у електронском облику и адекватном софтверу , све у размери 1 : 500.

- геолошке подлоге – за израду идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу  регулације дела речног корита реке Равнаје у Радаљу урадити бушотине или откопне јаме због узимања узорака слојева. За појављене слојеве узети узорке и испитати их у лабораторији. Добијене резултате појављених слојева приказати у посебном елаборату који је саставни део главног пројекта.

- хидролошка анализа – за потребе израде идејног решења и  пројекта за грађевинску дозволу потребно је урадити хидролошки прорачун великих вода различитог периода за Велику реку на дефинисаном профилу. За добијене резултате прорачуна неопходно је мишљење РХМЗ Републике Србије.

- хидраулички прорачун – на основу урађених, геодетских, геолошких и хидролошких подлога као и добијених потребних мишљења, услова, сагласности и дозвола од надлежних институција, извршити хидраулички прорачун, уз претходну анализу постојећег терена на датој  деоници. На ситуационом плану приказати плавне зоне.

- урбанистичке и комуналне подлоге – пројектант има задатак да током израде пројектне документације сарађује са представницима урбанизма општине Мали Зворник, представницима комуналних служби, и обрађивачем Плана детаљне регулације „Регулација дела речног корита реке Равнаје у Радаљу “ општина Мали Зворник ,  са циљем да се прецизније дефинишу услови за пројектовање регулације.

7.  Смернице за израду Идејног решења и Пројекта за грађевинску дозволу

- пројектно - техничку документацију израдити у складу са прописима који уређују израду пројеката и  усвојити адекватна техничко-технолошка решења;

- приликом  израде  техничке документације  водити рачуна, о посредном или непосредном утицају на већ изграђене  водне објекте, као и о актуелном режиму  површинских и подземних  вода.  Предвидети  неопходне  земљане и  хидротехничке радове у  циљу  заштите  од подземних  и  атмосферских  вода, уважавајући  меродавне  коте терена. Неопходно је  усагласити планиране потребе са Водопривредном  основом Републике Србије ("Сл.Гласник РС",број 11/2002), Просторним  планом Републике Србије ("Сл. Гласник РС", број  88/2010) и Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године ("Сл. гласник РС", број 3/2017). Посебно обратити пажњу кадаје у питању заштита од великих вода, заштита вода као и коришћење вода;

- пројектно - техничку документацију ускладити са важећим прописима и нормативима за ову врсту објеката односно радова .

- пројектно - техничку документацију ускладити са важећом планском документацијом;

- појасом за регулацију  водотока, обавезно предвидети и сервисни простор минималне ширине 5m, у односу  на горњу  ивицу регулисаног  профила  који  ће  бити потребан  за време изградње, проспекције и одржавања уређеног корита, као и за вршење послова на одбрани од великих вода

- пројектно - техничком   документацијом   обухватити   све  мостове   и   изграђене   колске прелазе стамбеним објектима, или објекту преко реке Равнаје које се налазе у оквиру Плана у смислу њихове ширине,  носивости и ослонаца који морају да буду постављени  ван уреза стогодишње велике воде Пљештаничке реке (Q1% = 33,6 m3/s);

- доња ивица коловозне конструкције (ДИК)  путних мостова и изграђених колских прелаза стамбеним објектима, или објекту преко Пљештаничке реке поставити на минимум 0,7 m ван уреза стогодишње велике воде Пљештаничке реке (Q1% = 33,6 m3/s)

-техничка документација мора садржати посебно поглавље о технологији извођења радова. Технологија мора да буде тако одабрана да се елиминише могућност оштећења водних објеката у току извођења радова.

Документацију ускладити са Оперативним планом одбране од поплава за 2019. годину, унутрашње воде - водна јединица "ДРИНА - ЛОЗНИЦА", Подрињско - Колубарско (ПК) мелиорационо подручје, хидромелиорациони систем (ХМС) Дрина, Мали Зворник (ПК 26) ("Сл. Гласник РС" бр.18/2019)

Хидрауличке елементе регулисаног тока прилагодити:

- захтеву за провођење контролне и меродавне рачунске велике воде

- обезбеђењу обала и дна од великих вода и ерозије

- хидролошке елементе усвојити из водопривредних мишљења и услова датих од надлежних установа

- изглед и геометрију уређења дела корита реке Равнаје, испројектовати тако да се прати што је више могуће природни ток.

- тежити да инжењерско решење буде примерено локацији

- Предвидети фазну градњу.

8. Садржај пројеката

-   Општа документација предвиђена законом о планирању и изградњи

-   Мишљења и услови надлежних установа

-   Урбанистичке и комуналне подлоге

-   Локацијски услови

-   Технички извештај

-   Геодетске подлоге

-   Хидролошке подлоге

-   Геотехничке подлоге - Геомеханички елаборат

-   Хидраулички прорачун и хидрауличко димензионисање објеката

-   Графички прилози:

-   Ситуациони план са уцртаним радовима на регулацији у размери 1 : 500.

-   Ситуација са плавним зонама

-   Подужни и попречни профили у пригодној размери

-   Детаљи грађевина

-   Предмер и предрачун радова

-   Општи и технички услови за извођење радова

-   Мере хигијенско техничке заштите

  - Пројектни задатак за израду пројектно – техничке документације за  регулацију дела речног корита реке Моштанице у Малом Зворнику, Општина Мали Зворник, у дужини од око 800 м са  потребним саобраћајницама.

Увод

Концептуални приступ израде Плана детаљне регулације који служи и као смерница изради пројектно - техничке документације , се заснива на препознавању конкретних проблема на локацији, одн. дефинисању услова за регулисање водотока Моштанице као и

на препознавању конкретних проблема на локацији и то:

- непостојање регулације водотока (стална угроженост од поплава бујичног водотока Моштанице)

- недефинисана саобраћајна инфраструктура, одн. непостојање услова за реконструкцију ул.“Првомајска“, одн. деонице општинског пута О.18) која се налази у североисточном делу територије ПГР и обухвата део водотока реке Моштанице, уз улицу “Првомајска“, у Доњем Насељу.

Опис границе Плана (према катастарском стању) је следећи:

Граница обухвата почиње од тромеђе кп. 97/5, 93/2 и 740/1 и иде границом кп. 740/1, сече кп. 93/2, 740/1, 161/1, 175/5,1 75/3, 175/1, 1253, 1251/1, иде границом кп.1248, сече кп.1249, 1251/3, 1251/2, 1251/1, 1254, 1255, 1248, 1247, 1241, оде границом кп.1247, сече кп.1242/6, иде границом кп.1247, сече кп.1244/1, 1244/2, 1244/4, иде границом кп.1247, сече кп.1244/5, иде границом кп.740/1, сече кп.740/1, иде границом кп.740/1, сече кп.97/10, иде границом кп.740/1, до тромеђе кп. 97/5,93/2 и 740/1, где се и завршава.

У обухвату Плана детаљне регулације који је подлога изради пројектно- техничке документације је део водотока реке Моштанице, која је десна притока Дрине.

Иако су на предметној локацији изведени радови на делимичној регулацији водотока, није дефи-нисан коридор регулисаног корита. Овакво стање захтева техничка решења која би омогућила несметано отицање унутрашњих и узводних вода и њихово одвођење до реципиента, као и дефи-нисање јавног интереса, одн. одређивање зоне регулације на деоници водотока у обухвату Плана.

Дефинисање регулације водотока и утврђивање границе водног земљишта, условљено је

следећим елементима:

- топографским условима на локацији

- хидрауличким условима и нивоима водостаја за деонице река у обухвату (коришћењем следеће документације: Идејним решењем, хидротехничким пројектом за уређење речног корита за заштиту од поплава реке Моштанице у Малом Зворнику и хидролошком студијом)

- синтезним сагледавањем, одн.усклађивањем положаја, осовине и нивелета трасе коловоза

саобраћајница у обухвату са планираном регулацијом водотока

Основни критеријум приликом израде пројектне документације и дефинисања планског доку-

мента јесте решавање проблема пропусне моћи корита, узроковано ниским бетонским прилазима

домаћинствима, изграђени објекти на водотоку, на којима за време великих вода настају

загушења од пливајућих премета.

Графички прилози :

- Извод из ПГР Мали Зворник

План намене површина - ужи приказ локације

ПГР Мали Зворник

- локација и обухват ПДР

- Израда пројекта

Пројекат израдити у 3 фазе:

Прва фаза – идејно решење са хидролошком студијом за потребе издавања локацијских услова.

Друга фаза – пројекат за грађевинску дозволу са извршеном техничком контролом. У другој фази пројекта пројектант је дужан да поступи по свим примедбама датим у првој фази.

Трећа фаза – ПЗИ (Пројекат за извођење)

За потребе  израде Идејног решења и пројекта за Грађевинску дозволу  неопходно је израдити:

- геодетске подлоге – на терену урадити геодетско снимање које подразумева да се наведеним снимком обухвате сви објекти који постоје на датој локацији, нпр: куће, електро и ПТТ инсталације ако постоје, постојећи пут и др. Геодетске подлоге обавезно дати и  у електронском облику и адекватном софтверу , све у размери 1 : 500.

- геолошке подлоге – за израду идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу  регулације дела речног корита реке Моштанице у Малом Зворнику урадити бушотине или откопне јаме због адекватног узимања узорака слоја. За појављене слојеве узети узорке и испитати их у лабораторији. Добијене резултате појављених слојева приказати у посебном елаборату који је саставни део главног пројекта.

- хидролошка анализа – за потребе израде идејног решења и  пројекта за грађевинску дозволу потребно је урадити хидролошки прорачун великих вода различитог периода за Велику реку на дефинисаном профилу. За добијене резултате прорачуна неопходно је мишљење РХМЗ Републике Србије.

- хидраулички прорачун – на основу урађених, геодетских, геолошких и хидролошких подлога као и добијених потребних мишљења, услова, сагласности и дозвола од надлежних институција, извршити хидраулички прорачун, уз претходну анализу постојећег терена на датој  деоници.

- урбанистичке и комуналне подлоге – пројектант има задатак да током израде пројектне документације сарађује са представницима урбанизма општине Мали Зворник, представницима комуналних служби, и обрађивачем Плана детаљне регулације „Регулација дела речног корита у Малом Зворнику  река Моштаница“ општина Мали Зворник ,  са циљем да се прецизније дефинишу услови за пројектовање регулације.

- Смернице за израду Идејног решења и Пројекта за грађевинску дозволу:

-пројектно-техничку документацију ускладити са важећим прописима и нормативима

за ову врсту објеката односно радова

-  пројектно -   техничку документацију ускладити са важећом планском документацијом

-појасом за регулацију  водотока, обавезно предвидети и сервисни простор минималне ширине 5m, у односу  на горњу  ивицу регулисаног  профила  који  ће  бити потребан  за време изградње, проспекције и одржавања уређеног корита, као и за вршење послова на одбрани од великих вода

- пројектно - техничком   документацијом   обухватити   све  мостове   и  изграђене колске прелазе стамбеним објектима, или објекту преко Моштаничке реке које се налазе у оквиру Плана у смислу њихове ширине,  носивости и ослонаца који морају да буду постављени  ван уреза стогодишње велике воде Моштаничка реке (Q1% = 75,1 m3/s)

-техничка документација мора садржати посебно поглавље о технологији извођења радова. Технологија мора да буде тако одабрана да се елиминише могућност оштећења водних објеката у току извођења радова.

-Хидрауличке елементе регулисаног тока прилагодити:

- захтеву за провођење контролне и меродавне рачунске велике воде

- обезбеђењу обала и дна од великих вода и ерозије

- хидролошке елементе усвојити из водопривредних мишљења и услова датих од надлежних установа

- изглед и геометрију уређења дела корита реке Моштанице, испројектовати тако да се прати што је више могуће природни ток.

- тежити да инжењерско решење буде примерено локацији

- Предвидети фазну градњу.

8. Садржај пројеката

-   Општа документација предвиђена законом о планирању и изградњи

-   Мишљења и услови надлежних установа

-   Урбанистичке и комуналне подлоге

-   Локацијски услови

-   Технички извештај

-   Геодетске подлоге

-   Хидролошке подлоге

-   Геотехничке подлоге - Геомеханички елаборат

-   Хидраулички прорачун и хидрауличко димензионисање објеката

-   Графички прилози:

-   Ситуациони план са уцртаним радовима на регулацији у размери 1 : 500.

-   Ситуација са плавним зонама

-   Подужни и попречни профили у пригодној размери

-   Детаљи грађевина

-   Предмер и предрачун радова

-   Општи и технички услови за извођење радова

-   Мере хигијенско техничке заштите

  - Пројектни задатак за израду пројектно – техничке документације за  регулацију дела речног корита  Боринске реке – дужине од око  1300 м и бујичног потока Црквењак – дужине од око 275 м, Општина Мали Зворник, са неопходним саобраћајницама.

Увод

Израдом Плана детаљне регулације који служи као смерница изрди пројектно-техничке документације обухваћене су  две локације тј.део речног корита Боринске реке  и бујичног потока потока Црквењак. Деоница Боринске реке  обухвата дужину око 1300 м, а деоница потока Црквењак 275 м , и  насељска саобраћајнице дужину око 530м.

Део водотока Боринске реке (Локација 2) је у центру насеља, у близини цркве и школе, уз део општинског пута О-5.

Поток Црквењак (Локација 8) је северно од локације 2 и такође излази на Општински пут О-5, на делу између цркве и игралишта, где се поток Црквењак и улива у Боринску реку.

Концепт уређења  Планова детаљне регулације који су подлога за израду пројектно-техничке документације се заснива на дефинисању услова за регулисање делова водотока Боринске реке и потока Црквењак, као и делова саобраћајница у обухвату (деонице Општинских путева О.5, О.6, постојећих некатегорисаних путева и планираних насељских саобраћајница, уз оба водотока).

Циљ регулације ових делова речних корита и деоница општинских и некатегорисаних путева, је даље унапређење живота у овом делу насеља Доња Борина, (одн. овог дела грађевинског подручја насеља), што подразумева успостављање планиране путне инфраструктуре (према решењу из ПП општине Мали Зворник) и смањење угрожености овог дела територије, услед изливања водотока. Ово се односи на оба водотока: поток Црквењак због израженог бујичног карактера (Локација 8) и Боринску реку (Локација 2), где релативно раван терен кроз који тече, убрзава изливање реке.

Опис границе планова (према катастарском стању) је следећи:

Боринска река

Граница обухвата почиње од тромеђе кп.1181/3,1181/4 и 1070 и иде границом кп .2655, сече кп.1182/1,1181/2, 2655, 1035/2, 1034/3, 1032, 1030, 1007/8, 1007/19, 1007/1, 1007/13, 1007/14, 1007/21, 1007/20,1075,1006/1,1006/2, 979/2,979/1,1075, 978/3, 978/4, 978/1, 976, 975, 977, 973/2, 974, иде границом кп. 2655, сече кп. 973/3, 1075, 913/2, 1073/1, 904/3, 904/2, 904/1, 903, 904/1, 905, 1073/1, 914/1, 914/3, 909, 910/2, 910/3, 911/1, 911/2, 918, 889/3, 892, 891, 894/2, 894/1, 894/3, 2048, 880/2,

878/4, 879, 2655,1076/1,1315/1, иде границом кп.1076/1, сече кп. 1076/1, 1076/3, 2655, 896, 897, 898, 2655, иде границом кп.1072/2, сече кп.1072 и 1290, сече кп. 1289, 1288, 1287/1, 1287/4, 1270, 1269, 1268, 1272/2, 1267/2, 1272/1, 1265, 1264,1266/1,1266/4, 1266/2,1266/3,1266/2,1258/2,1258/1,1258/3,

1070,1181/3, иде границом кп.1181/3 до тромеђе кп. 1181/3,1181/4 и 1070, где се и завршава.

Насељска саобраћајница уз бујични поток Црквењак

Граница обухвата почиње од тромеђе кп.1019/9, 1019/11 и 1030 и иде границом кп.1030, сече кп.1019/11,1019/8, 1019/20, 1019/17, 1019/1, 1002/2, 1015/4, 1015/9, 1015/2, 1015/1, 1012, 1008/1, 1009/2,1009/1,1008/1,1007/18,1007/19,1007/8,1030,1032,1031,1026,1027/1,1025,1021/1, иде

границом кп.1030, сече кп.1021/4,1024/6,1024/8,1020/1,1024/6,1021/9,1030 оде границом кп.1030

до тромеђе кп. 1019/9,1019/11 и 1030 где се и завршава.

Графички прилози :

1.Прилог преузет са геопортала WWW.geosrbija.rs; Google Earth, као и на приложеним фотографијама.

- Израда пројекта

Пројекат израдити у 3 фазе:

Прва фаза – идејно решење са хидролошком студијом за потребе издавања локацијских услова.

Друга фаза – пројекат за грађевинску дозволу са извршеном техничком контролом. У другој фази пројекта пројектант је дужан да поступи по свим примедбама датим у првој фази.

Трећа фаза – ПЗИ (Пројекат за извођење)

За потребе  израде Идејног решења и пројекта за Грађевинску дозволу  неопходно је израдити:

- геодетске подлоге – на терену урадити геодетско снимање које подразумева да се наведеним снимком обухвате сви објекти који постоје на датој локацији, нпр: куће, електро и ПТТ инсталације ако постоје, постојећи пут и др. Геодетске подлоге обавезно дати и  у електронском облику и адекватном софтверу , све у размери 1 : 500.

- геолошке подлоге – за израду идејног пројекта и пројекта за грађевинску дозволу  регулације дела речног корита Боринске реке и бујичног потока Црквењак  у Доњој Борини урадити бушотине или откопне јаме због узимања адекватних узорака. За појављене слојеве узети узорке и испитати их у лабораторији. Добијене резултате појављених слојева приказати у посебном елаборату који је саставни део главног пројекта.

- хидролошка анализа – за потребе израде идејног решења и  пројекта за грађевинску дозволу потребно је урадити хидролошки прорачун великих вода различитог периода за Велику реку на дефинисаном профилу. За добијене резултате прорачуна неопходно је мишљење РХМЗ Републике Србије.

- хидраулички прорачун – на основу урађених, геодетских, геолошких и хидролошких подлога као и добијених потребних мишљења, услова, сагласности и дозвола од надлежних институција, извршити хидраулички прорачун, уз претходну анализу постојећег терена на датој  деоници.

- урбанистичке и комуналне подлоге – пројектант има задатак да током израде пројектне документације сарађује са представницима урбанизма општине Мали Зворник, представницима комуналних служби, и обрађивачем Плана детаљне регулације „Регулација дела речног корита у Доњој Борини – Боринска река“ Општина Мали Зворник и Плана детаљне регулације „Изградња насељске саобраћајнице у Доњој Борини  и регулисање бујичног потока Црквењак“ Општина Мали Зворник  са циљем да се прецизније дефинишу услови за пројектовање регулације.

- Смернице за израду Идејног решења и Пројекта за грађевинску дозволу:

На локацији 8, регулационо решење водног земљишта (потока Црквењак), као сврсисходно и

рационално, а у циљу максимално могућег обезбеђења од бујичног изливања потока,

дефинисано је тако да се Црквењак врати у орјентационо/претпостављено пређашње корито,

пре интервенција на измени његовог тока. Са великом вероватноћом, ово измештање и

недостатак одбрамбених елемената који су требали да га прате (потпорни зидови, насипи и сл.), је и довело до честих изливања, нарочито и периоду великих сезонских протока. Иако овакав концепт захтева изузимање делова земљишта у приватној својини и њихово привођење јавној намени, захвате у простору на формирању модификованог корита, као и уклањање помоћног објекта на кп.бр.1029/2, према планском решењу овај део водотока се помера од изграђених стамбених и осталих објеката уз његову десну обалу и дугорочно гледано повећава безбедност

од бујичних изливања. Новоформирана јавна зелена површина, између потока и изграђене територије има улогу заштитног појаса и потпомаже заштиту. Са друге стране, насељска саобраћајница је штићена планираним потпорним зидом, потребне безбедносне висине и још

једним заштитним зеленим појасом, све до зацевљеног дела водотока.

Дефинисање регулације водотока Црквењак и утврђивање границе водног земљишта, условљено

је следећим елементима:

- топографским условима на локацији

- максимално могућим синтезним сагледавањем, одн.усклађивањем положаја, осовине и

нивелета трасе коловоза саобраћајница у обухвату са планираном регулацијом оба водотока

(потока Црквењак и Боринске реке)

-пројектно -  техничку документацију израдити у складу са прописима који уређују

израду пројеката и усвојити адекватна техничко-технолошка решења;

-приликом израде пројектно -  техничке документације водити рачуна, о посредном

или непосредном утицају на већ изграђене ·водне објекте, као и о актуелном режиму

површинских и подземних вода. Предвидети неопходне земљане и хидротехничке радове у

циљу  заштите од подземних и атмосферских вода, уважавајући меродавне коте терена. Неопходно је усагласити планиране потребе са Водопривредном основом Републике Србије

("Сл. Гласник РС", број 11/2002), Просторним планом Републике Србије ("Сл. Гласник РС'', број 88/2010) и Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године

("Сл. гласник РС", број 3/2017). Посебно обратити пажњу када је у питању заштиrа од великих вода, заштита вода као и коришћење вода;

-пројектно - техничку документацију ускладити са важећим прописима и нормативима

за ову врсту објеката, односно радова

-пројектно - техничку документацију ускладити са важећом планском документацијом

-појасом за регулацију водотока, обавезно предвидети и сервисни простор минималне ширине 5m, у односу на горњу ивицу регулисаног профила који ће бити потребан за време  изградње

- пројектно - техничком   документацијом   обухватити  све путне  мостове  и  изграђене колске прелазе стамбеним објектима, или објекту преко Боринске реке које се налазе у оквиру Плана у смислу њихове ширине,  носивости  и ослонаца који морају да буду постављени  ван уреза  стогодишње велике воде Боринске реке (Q1% = 75,1 m3/s);

-доња ивица коловозне конструкције (ДИК) путних мостова и изграђених колских прелаза стамбеним објектима, или објекту преко Боринске реке поставити на минимум 0,7m ван

уреза стогодишње велике воде Боринске реке (Q1% = 75,1 m3/s);

-пројектно -техничка документација мора садржати посебно  поглавље о технологији извођења  радова. Технологија мора да буде тако одабрана да се елиминише могућност оштећења одних објеката у току извођења радова.

- документацију ускладити са Оперативним планом одбране од поплава за 2019. годину, унутрашње воде - водна јединица "ДРИНА  - ЛОЗНИЦА", Подрињско - Колубарско (ПК) мелиорационо подручје, хидромелиорациони систем (ХМС) Дрина, Мали Зворник (ПК 26) ("Сл. Гласник РС" бр.18/2019).

-Хидрауличке елементе регулисаног тока прилагодити:

- захтеву за провођење контролне и меродавне рачунске велике воде

- обезбеђењу обала и дна од великих вода и ерозије

- хидролошке елементе усвојити из водопривредних мишљења и услова датих од надлежних установа

- изглед и геометрију уређења дела корита Боринске реке и бујичног потока Црквењак, испројектовати тако да се прати што је више могуће природни ток.

- тежити да инжењерско решење буде примерено локацији

- Предвидети фазну градњу

8. Садржај пројеката

-   Општа документација предвиђена законом о планирању и изградњи

-   Мишљења и услови надлежних установа

-   Урбанистичке и комуналне подлоге

-   Локацијски услови

-   Технички извештај

-   Геодетске подлоге

-   Хидролошке подлоге

-   Геотехничке подлоге - Геомеханички елаборат

-   Хидраулички прорачун и хидрауличко димензионисање објеката

-   Графички прилози:

-   Ситуациони план са уцртаним радовима на регулацији у размери 1 : 500.

-   Ситуација са плавним зонама

-   Подужни и попречни профили у пригодној размери

-   Детаљи грађевина

-   Предмер и предрачун радова

-   Општи и технички услови за извођење радова

-   Мере хигијенско техничке заштите

  - Пројектни задатак за израду пројектно – техничке документације за регулацију дела водотока- речног корита у Великој Реци општина Мали Зворник,  у дужини око од 822,00  метра и дела општинског пута (О.34)  који прати реку на већем делу деонице (паралелно са реком или се са њом укршта).

Увод

Циљ пројектовања регулације овог дела Велике реке и општинског пута који води од Државног пута Iб реда бр. 28 даље у дубину територије КО Велика Река, је даље унапређење живота у централном делу насеља Велика Река, што подразумева смањење угрожености услед изливања водотока, што директно условљава и сигурност и безбедност саобраћајнице уз реку.

Планом детаљне регулације који је подлога изради пројектно-техничке документације  предвиђена је регулација дела речног корита Велике реке у дужини од 822,00 метра у Великој реци као и део општинског пута (О.34) који прати реку на већем делу деонице.

Опис границе Плана (према катастарском стању) је следећи:

Граница обухвата почиње од тромеђе кп. 2812/2, 2812/4 и 2813, сече кп.3465/1, 3059, 3060/1, 3060/2, 3461,2248/3, 2248/2, 2248/1, 2249/2, 3378/10, 3378/9, 3378/8, 3378/7, 3378/5, 3378/6, иде границом кп.3378/4, сече кп.3378/3, 3378/2, 3378/1, 3396, 3397, иде границом кп.3401/4, сече кп.3401/4, 3401/8, 3401/7, 3398, 3465/5, иде границом кп.3465/1, 3334/2, сече кп.3334/1, 3465/1, 3325/1, 3465/1, 3333/5, 3333/3,3333/2,3333/4,3347/1,3347/2,3347/3,3347/5,3347/4,3348,3350,3351,3354,3355,3358,3376/1,

3376/2, оде границом кп.3376/2, 3377, сече кп.2812/10, 2812/9, 2812/1, 2812/3, 2811, 2812/2 до

тромеђе кп.2812/2, 2812/4 и 2813 где и завршава.

Путно земљиште чини деоница Општинског пута О.34, а водно -корито Велике Реке.

Начин коришћења земљишта је на релативно великом делу обухвата проблематичан.

Конкретан проблем је пре свега неусклађеност катастарског и фактичког стања водотока Велика

Река (нарочито у јужном делу обухвата) и саобраћајнице.

Још важније, постојећи пут нема утврђену регулацију (потребну регулациону ширину), као ни река, тако да представља константну, потенцијалну опасност, у време великих вода.

На деоници пута у обухвату постоји неколико мостова, у релативно добром грађевинском стању.

Графички прилози :

- Обухват плана и постојећа намена површина приказана је на прилогу преузетом са геопортала WWW.geosrbija.rs; Google Earth

2. извод из ПП Мали Зворник

- Израда пројекта

Пројекат израдити у 3 фазе:

Прва фаза – идејно решење  са хидролошком студијом за потребе издавања локацијских услова.

Друга фаза – пројекат за грађевинску дозволу са извршеном техничком. У другој фази пројекта пројектант је дужан да поступи по свим примедбама датим у првој фази.

Трећа фаза – ПЗИ (Пројекат за извођење)

За потребе  израде Идејног решења и пројекта за Грађевинску дозволу  неопходно је израдити:

- геодетске подлоге – на терену урадити геодетско снимање које подразумева да се наведеним снимком обухвате сви објекти који постоје на датој локацији, нпр: куће, електро и ПТТ инсталације ако постоје, постојећи пут и др. Геодетске подлоге обавезно дати и  у електронском облику и адекватном софтверу , све у размери 1 : 500.

- геолошке подлоге – за израду идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу  регулације дела речног корита у Великој Реци урадити бушотине или откопне јаме због узимања услова слојева. За појављене слојеве узети узорке и испитати их у лабораторији. Добијене резултате појављених слојева приказати у посебном елаборату који је саставни део главног пројекта.

- хидролошка анализа – за потребе израде идејног решења и  пројекта за грађевинску дозволу потребно је урадити хидролошки прорачун великих вода различитог периода за Велику реку на дефинисаном профилу. За добијене резултате прорачуна неопходно је мишљење РХМЗ Републике Србије.

- хидраулички прорачун – на основу урађених, геодетских, геолошких и хидролошких подлога као и добијених потребних мишљења, услова, сагласности и дозвола од надлежних институција, извршити хидраулички прорачун, уз претходну анализу постојећег терена на датој  деоници. На ситуационом плану приказати плавне зоне.

- урбанистичке и комуналне подлоге – пројектант има задатак да током израде пројектне документације сарађује са представницима урбанизма општине Мали Зворник, представницима комуналних служби, и обрађивачем Плана детаљне регулације „Регулација дела речног корита у Великој Реци“ општина Мали Зворник ,  са циљем да се прецизније дефинишу услови за пројектовање регулације.

- Смернице за израду Идејног решења и Пројекта за грађевинску дозволу:

- пројектно-техничку документацију ускладити са важећим прописима и нормативима

за ову врсту објеката односно радова

-пројектно-т ехничку документацију ускладити са важећом планском документацијом

- пројектно- техничком   документацијом  обухватити  све мостове  и  изграђене  колске

прелазе стамбеним објектима, или објекту преко Велике реке које се налазе у оквиру   Плана у   смислу њихове ширине, носивости и ослонаца који морају да буду постављени  ван уреза стогодишње велике воде Велике реке (Q1% = 75,1 m3/s).

-пројектно-техничка документација мора садржати посебно поглавље о технологији извођења радова. Технологија мора да буде тако одабрана да се елиминише могућност оштећења водних објеката у току извођења радова.

-пројектно - техничком документацијом обухватити део корита који обухвата парцеле

3334 и 346511 уз Велику реку, као и делови парцела, 3333/2, 3333/3, 3333/5, 3326, 3331, и 3325.

Низводна граница обухвата плана завршава се на пацелама 3333/4 и 3334 узводно од воћарске хладњаче.

- документацију ускладити са Оперативним планом одбране од поплава за 2019.годину, унутрашње воде- водна јединица "ДРИНА - ЛОЗНИЦА", Подрињско - Колубарско (ПК) мелиорационо подручје, хидромелиорациони систем (ХМС) Дрина, Мали Зворник (ПК 26) ("Сл. Гласник РС" бр.18/2019).

-Хидрауличке елементе регулисаног тока прилагодити:

- захтеву за провођење контролне и меродавне рачунске велике воде

- обезбеђењу обала и дна од великих вода и ерозије

- хидролошке елементе усвојити из водопривредних мишљења и услова датих од надлежних установа

- изглед и геометрију уређења дела корита Велике реке, испројектовати тако да се прати што је више могуће природни ток.

- тежити да инжењерско решење буде примерено локацији

- Предвидети фазну градњу.

8. Садржај пројеката

-   Општа документација предвиђена законом о планирању и изградњи

-   Мишљења и услови надлежних установа

-   Урбанистичке и комуналне подлоге

-   Локацијски услови

-   Технички извештај

-   Геодетске подлоге

-   Хидролошке подлоге

-   Геотехничке подлоге - Геомеханички елаборат

-   Хидраулички прорачун и хидрауличко димензионисање објеката

-   Графички прилози:

-   Ситуациони план са уцртаним радовима на регулацији у размери 1 : 500.

-   Ситуација са плавним зонама

-   Подужни и попречни профили у пригодној размери

-   Детаљи грађевина

-   Предмер и предрачун радова

-   Општи и технички услови за извођење радова

-   Мере хигијенско техничке заштитe

Напомена:

- Идејна решења са хидролошком студијом за речна корита и мост урадити у 3 (три) примерка + 1 примерак у електронском облику (ЦД)

- Пројекат за грађевинску дозволу са извршеном техничком контролом за  речна корита и мост урадити  у 3 (три) примерка + 1 примерак у електронском облику (ЦД)

- ПЗИ (Пројекат за извођење) урадити  за  речна корита и мост у 3 (три) примерка + 1 примерак у електронском облику (ЦД)

Током  трајања процедуре издавања локацијских услова на идејно решење  пројектант може да припрема Пројекат за грађевинску дозволу, али не и да га комплетира и достави Наручиоцу,  обзиром да је наведено да у другој фази израде пројектне документације (ПГД)  пројектант мора поступити по примедбама датим у првој фази.

Важећа планска документација са којом треба ускладити напред наведену пројектно техничку документацију, због величине фајла биће окачена на званичној интернет страници општине Мали Зворник www.malizvornik.rs из разлога што је није могуће објавити на Порталу јавних набавки.