ТЕХНИЧКИ ОПИС

Одржавање фасада и побољшање енергетске ефикасности објеката

| Р.бр. | Назив | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |
| 1.1 | Демонтажа кровног покривача од алуминијумског ТР лима ТР 180/150.Пажљиво демонтирати табле лима ,скинути лежеће олуке (за поновно коришћење) и сложити на градилишну депонију или утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15 км.Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на на депонију удаљену до 15 км. Обрачун по м² | м² | 432,00 |
| 1.2 | Демонтажа опшива око димњака и вентилација на крову .Лимарију демонтирати ,упаковати,утоварати у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по комаду | ком. | 11,00 |
| 1.3 | Демонтажа постојећих дотрајалих хоризонталних олука, развијене ширине 1 м.Лимарију демонтирати, упаковати,утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м1 | м1 | 72,00 |
| 1.4 | Демонтажа постојећих вертикалних олука, квадратног облика димензија 14х14 (осим вертикала).Лимарију демонтирати,упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м1 | м1 | 148,00 |
| 2. ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Дрвена грађа и спојни материјал мора у потпуности да одговара ПТП за дрвену конструкцију. Грађа употребљена за кров и делове крова мора бити у потпуности сува,здрава и посечена у зимском периоду. Резана грађа је чамова или одговарајућа сем код оних делова који су изоловани треба да буде употребљена борова грађа или одговарајућа. Позицијом је обухваћен рад, материјал, транспорт,помоћне скеле, oдабирање грађе, израда патоса,шаблона, цртање профила,кројење и монтирање,постављање свог окова,премаз карболинеумом делова испод везача на ослонац и премаз битуменом зида код ослонца. |  |  |
| 2.1 | Демонтажа постојећих дотрајалих штафли 8х5 цм и монтажа нових на њихово место (50% укупне површине крова.Отпад прикупити,изнети,утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по м1 | м1 | 504,00 |
| 2.2 | Израда и уградња нових опшива око димњака и вентилација.Даске дебљине 24 мм од суве ,праве и кавлитетне јелове даске или одговарајуће,оптималне дужине поставити на додир и заковати. Обрачун по комаду | ком. | 11,00 |
| 3. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
| 3.1 | Поново покривање крова скинутим лимом са заменом оштећених табли (30% од постојећег трапезастог алуминијумског лима ТР 180/150).У цену је урачуната и замена свих шрафова и подложних гума. Обрачун по м2 | м2 | 432,00 |
| 4. ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | За све лимарске радове употребити алуминијумски лим д=0,7мм уколико детаљним цртежима није другачије тражено. Уз зидове положити лим најмање 25 цм, a ивице увући у зид,односно малтер. Сви гвоздени делови који долазе у додир са лимом морају бити алуминијумски.У цену улази рад,материјал,помоћни материјал, везивна средства,алати и посебно скела. |  |  |
| 4.1 | Израда и монтажа хоризонталних олука од алуминијумског небојеног лима ,развијене ширине (РШ) 1.0м Обрачун по м1 | м1 | 72,00 |
| 4.2 | Израда олучних вертикала од челичног пластифицираног браон боје.У цену улази и монтажа и демонтажа потребне скеле ,као и отварање атика. Обрачун по м1 | м1 | 150,00 |

Рок извoђења радова: у року до _____ (максимум 60 календарских дана од дана увођења извођача у посао).

Гарантни рок: Извођач гарантује за квалитет изведених радова и уграђеног материјала у гарантном року од ____ (минимум 24 (двадесетчетири) месеца ) од записнички извршене примопредаје радова, односно од дана отклањања евентуалних примедби констатованих приликом примопредаје.