ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Одржавање фасада и побољшање енергетске ефикасности објеката

| Р.бр. | Назив | Јед.мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтажа кровног покривача од алуминијумског ТР лима ТР 180/150.Пажљиво демонтирати табле лима ,скинути лежеће олуке (за поновно коришћење) и сложити на градилишну депонију или утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15 км.Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на на депонију удаљену до 15 км. Обрачун по м² | м² | 432,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Демонтажа опшива око димњака и вентилација на крову .Лимарију демонтирати ,упаковати,утоварати у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по комаду | ком. | 11,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Демонтажа постојећих дотрајалих хоризонталних олука, развијене ширине 1 м.Лимарију демонтирати, упаковати,утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м1 | м1 | 72,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Демонтажа постојећих вертикалних олука, квадратног облика димензија 14х14 (осим вертикала).Лимарију демонтирати,упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м1 | м1 | 148,00 |  |  |  |  |
| ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дрвена грађа и спојни материјал мора у потпуности да одговара ПТП за дрвену конструкцију. Грађа употребљена за кров и делове крова мора бити у потпуности сува,здрава и посечена у зимском периоду. Резана грађа је чамова или одговарајућа сем код оних делова који су изоловани треба да буде употребљена борова грађа или одговарајућа. Позицијом је обухваћен рад, материјал, транспорт,помоћне скеле, oдабирање грађе, израда патоса,шаблона, цртање профила,кројење и монтирање,постављање свог окова,премаз карболинеумом делова испод везача на ослонац и премаз битуменом зида код ослонца. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтажа постојећих дотрајалих штафли 8х5 цм и монтажа нових на њихово место (50% укупне површине крова.Отпад прикупити,изнети,утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по м1 | м1 | 504,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Израда и уградња нових опшива око димњака и вентилација.Даске дебљине 24 мм од суве ,праве и кавлитетне јелове даске или одговарајуће,оптималне дужине поставити на додир и заковати. Обрачун по комаду | ком. | 11,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поново покривање крова скинутим лимом са заменом оштећених табли (30% од постојећег трапезастог алуминијумског лима ТР 180/150).У цену је урачуната и замена свих шрафова и подложних гума. Обрачун по м2 | м2 | 432,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За све лимарске радове употребити алуминијумски лим д=0,7мм уколико детаљним цртежима није другачије тражено. Уз зидове положити лим најмање 25 цм, a ивице увући у зид,односно малтер. Сви гвоздени делови који долазе у додир са лимом морају бити алуминијумски.У цену улази рад,материјал,помоћни материјал, везивна средства,алати и посебно скела. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Израда и монтажа хоризонталних олука од алуминијумског небојеног лима ,развијене ширине (РШ) 1.0м Обрачун по м1 | м1 | 72,00 |  |  |  |  |
| 4.2 | Израда олучних вертикала од челичног пластифицираног браон боје.У цену улази и монтажа и демонтажа потребне скеле ,као и отварање атика. Обрачун по м1 | м1 | 150,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | Опис | Укупно без ПДВ-а |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
| 2. | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |
| 3. | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |
| 4. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО (1+2+3+4) БЕЗ ПДВ-а |  |  |
| ПДВ 20% |  |  |
| УКУПНО (1+2+3+4) СА ПДВ-ом |  |  |

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони 5. уписати јединичну цену без ПДВ-а

- У колони 6. уписати јединичну цену са ПДВ-ом

    - У колони 7. уписати укупну вредност без  ПДВ-а и УКУПНО

    - У колони 8. уписати укупну вредност са  ПДВ-ом и УКУПНО

Назив понуђача:_____________________________________________________________