ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Техничке карактеристике основног возила - шасије:

- Година производње – минимално 2023. година

- Дозвољена укупна маса минимално 19.000 kg

- Међуосовинско растојање минимално 3.600 mm – максимално 3.700 mm

- Носивост предње осовине минимално 7.500 kg

- Носивост задње осовине минимално 13.000 kg

- Мотор турбо дизел минимално ЕУРО 5 без рециркулације издувних гасова, без EGR-a

- Радна запремина мотора максимално 6.000 cm³

- Снага мотора минимално 180 кW

- Обртни момент минимално 850 Nm

- Усис ваздуха у висини крова кабине возила

- Резервоар за гориво минимално 200  l

- Поклопац резервоара са закључавањем

- Мењач – мануелни min. 9+1 степени преноса

- Погонска осовина са блокадом диференцијала

- Грејани сепаратор влаге из горива са предфилтером

- Управљач – подесиви по висини и дубини, серво

- Диск кочнице на предњој и задњој осовини

- Кочиони систем са ABS-ом

- Систем против проклизавања точкова ASR

- Моторна кочница погоњена и преко педале кочнице

- Ослањање механичко на свим осовинама

- Кабина дневна - кратка (1+2)

- Стакло на задњем делу кабине

- Челични предњи браник

- Ушке за одвлачење возила са предње стране кабине

- Главни и широкоугаони ретровизори са возачеве и сувозачеве стране са електричним грејачима

- Електро подесиви ретровизори

- Ретровизор за ивичњаке са сувозачеве стране

- Електроподизачи прозора

- Централна брава са даљинском командом

- Спољашња заштита од сунца изнад ветробранског стакла

- Звучни сигнал при кретању у назад

- Дигитални тахограф

- Клима уређај

- Ваздушно ослоњено седиште за возача са наслоном за руку

- Сва седишта са наслонима за главу и сигурносним појасевима

- Радио апарат – USB/MP3, са антеном и звучницима и Bluetooth конекцијом

- Темпомат

- Дневна ЛЕД светла интегрисана у главна светла

- Путни компјутер са дисплејом на српском језику

- Алтернатор минимално 90 А

- Напон у систему 24 V

- Пнеуматици 315/80 R 22.5

- Акумулатори  минимално 2x140 Ah

- Претварач напона у кабини 24 V на 12 V

- Главна склопка на шасији

- Светла за маглу

- Ротациона светла на крову кабине – 2 комада

- Подметачи за точкове – 2 комада

Минимална опрема возила: опрема у складу са ЗОБС-ом (комплет за прву помоћ, комплет резервних сијалица, флуоресцентни прслук, троугао, ПП апарат, хидраулична дизалица, резервни точак, торба са основним припадајућим алатом)

2.Техничке карактеристике надградње киперског сандука:

- Унутрашња дужина товарног сандука минимално 4.000 mm,

- Унутрашња ширина товарног сандука минимално 2.200 mm,

- Висина предње челичне странице минимално 800 mm,

- Материјал предње странице и дебљина лим: Č 0563 / минимално  3 mm

- Висина бочних/задње странице: минимално 700 mm

- Материјал бочних / задње странице и дебљина лима: Č 0563 или одговарајући /минимум 3  mm,

- Запремина товарног сандука: минимално 6,00 mЗ,

- Тип надоградње: кипер сандук - киповање тространо

- Бочне странице: једноделне

- Отварање свих страница: отклон, аутоматски

- Материјал пода и дебљина лима: HARDOX 450 или одговарaјући /минимум 4 mm

- Систем подизања товарног сандука: централно смештен телескопски хидраулични цилиндар

- Погон хидрауличке пумпе преко извода снаге са мењача возила (ПТО),

- Управљање киповања терета: вентил (јоystick) у кабини возила смештен бочно у односу на                            возачево седиште

- PVC церада са механизмом за намотавање чеоно смештена,

- Челични делови надоградње пескарени и двоструко обојени,

- Резервни точак смештен у помоћној шасији возила,

- Бочна заштита од подлетања,

- Блатобрани на задњим точковима,

-              Ротациона светла на кабини 2 ком.