OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE

| R.br. | Naziv | Jed.mere | Okvirne količine | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Iskolčavanje trase cevovoda, kanala i objekata.Rad obuhvata sva geodetska merenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren,osiguranje ose iskolčene trase,kanala i objekata,profilisanje ,obnavljanjei održavanje isskolčenih oznaka na terenu za sve vreme građenja odnosno predaje investitoru.Izvođač je dužan da tačke osigura položajno i visinski,tako da ih u toku ili po završetku rada moguće lako obnoviti.Izvođač ne smije početi sa radovima prije nego dobije saglasnost nadzornog inžinjera na iskolčenu trasu i objekte.Iskolčenje trase provesti na osnovu podataka iz projekta.Obračun po m iskolčene trase. |  |  |  |  |  |  |
|  | iskolčenje trase cevovoda i kanala | m | 130,40 |  |  |  |  |
|  | revizioni okana,separatora,izlivne građevine | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Lociranje i zaštita komunalnih I drugih instalacija i I priključaka kao što su podzemni vodovi električne energije,telefonski vodovi,kanalizacije,vodovodovi,toplovodi i drugi,bilo da su dio gradnje ili koji gradnjom mogu biti ugroženi.Posle otkrivanja svih postojećih instalacija na trasi projektovane kanalizacije ili neposredno pored trase vrši se po potrebi korigovanje projektovane trase horizontalno i visinski u skladu sa uslovima imaoca javnih ovlašćenja u saradnji sa nadzornim inženjerom i projektantom .Obračun po komadu. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Poprečno šlicovanje upravno na trasu atmosferske kanalizacije dimenzije šlica 100*50*120 cm sa prethodnim sečenjem asfalta, utovar i odvoz iskopanog materijala na odobrenu deponiju od strane nadzornog inženjera.Obračun po komadu iskopanog šlica | kom. | 8 |  |  |  |  |
| 1.4 | Izrada detalja za izvodjenje radova na osnovu projekta sa planom montaže separatora, detaljima, potrebnom elaboratom zaštite na radu, prijavom svim potrebnim inspekcijama i planom organizacije gradilišta uz saglasnost Nadzornog organa,nakon otkrivanja svih instalacija i konačnog definisanja trase atmosferske kanalizacije u horizontalnom i visinskom položaju. Obračun po komadu. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | Linijsko sečenje kolovozne konstrukcije debljine do 15 cm sa motornom testerom.,sa obe strane rova za 10cm šire od širine rova.Obračun po m isečene konstrukcije. | м | 307,70 |  |  |  |  |
| 1.6 | Razbijanje asfaltne i betonske kolovozne konstrukcije ,ručni utovar u vozilo i odvoz na deponiju koju odredi Nadzorni organ udaljenosti do 6 km. (debljina konstrukcije koja se ruši :asfalt debljine 6 cm,beton 15 cm).Obračun po m2 polupane kolovozne konstrukcije. | м2 | 184,62 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Iskop zemlje za polaganje kanalizacione mreže,linijske odvodnje i revizionih otvora i revizionog otvora za ugradnju merača protoka,izlivne građevine. Pre početka radova na iskopu , izvođač je dužan da očisti teren i ukloni eventualne predmete na lokaciji iskopa,obeleži ukrštanje sa drugim instalacijama komunalne infrastrukture,potrebna slicovanja.Dubina iskopa do 1,5 m,širina iskopa do 1,20 m. Zemlju iz iskopa odvesti na deponiju koju odredi Nadzorni organ na udaljenosti do 6km.. Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |
|  | mašinski iskop 50% | m3 | 187,52 |  |  |  |  |
|  | ručni iskop 50% | m3 | 187,52 |  |  |  |  |
| 2.2 | Iskop zemlje za polaganje separatora i revizionih otvora za ugradnju merača protoka. Pre početka radova na iskopu , izvođač je dužan da očisti teren i ukloni eventualne predmete na lokaciji iskopa. Po izvršenom obeležavanju na terenu, izvršiti iskop jame za polaganje separatora i revizionog okna sa ivicama radne jame 1:2. Zemlju iz iskopa odložiti na dovoljnu udaljenost radi vraćanja prilikom zatrpavanja separatora. Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |
|  | mašinski iskop 50% | m3 | 15,00 |  |  |  |  |
|  | ručni iskop 50% | m3 | 15,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Ručni iskop zemlje za proširenje revizionog silaza i separatora,. Pozicija obuhvata ručni iskop rova za po 40cm šire sa svake strane u odnosu na revizioni silaz plus širina metalne oplate 2 x 10cm (ukupna širina iskopa 2,2x(2,-1,2) i produbljenje iskopa za betonsku podlogu dimenzija 1,7 x 1,7 x0,2m. Obračun je po m3 iskopanog materijala. |  |  |  |  |  |  |
|  | iskop 0-2m | m3 | 7,65 |  |  |  |  |
|  | iskop 0-3m | m3 | 3,83 |  |  |  |  |
| 2.4 | Fino planiranje dna ,rova.linijskog otvorenog kanala i jame separatora . Posle grubog iskopa, dno jame isplanirati u tačno projektovanom padu i kotama u kojima će biti polagane separatora radi betoniranja podne ploče. Podlogu nabiti vibro pločom do potrebne zbijenosti 60MN/m2. Obračun po m2 izvršenog planiranja. | m2 | 208,35 |  |  |  |  |
| 2.5 | Nasipanje šljunkom oko separatora posle ugradnje i hidrauličke probe. Nasipanje izvršiti ručno vodeći računa da se separator ne pomeri iz projektovanog pravca i nivelete. Nasipanje izvršiti po 30cm sa zbijanjem do Ms=40Mpa, do na 1m od dna, u svemu prema uslovima Nadzornog organa. Zbijanje izvršiti pažljivo,a ako je potrebno vršiti i kvašenje vodom. Plaća se po m3 ugradjenog šljunka. | m3 | 10,00 |  |  |  |  |
| 2.6 | Po završenom iskopu , zemlju u tovariti i deponovati na mesto koje odredi nadzorni organ, a najvise 6 km od mesta utovara. Ukoliko se ukaže Obračun po m3 deponovane zemlje. | m3 | 10,00 |  |  |  |  |
| 2.7 | Nasipanje peska ispod, oko i iznad cevi. Nasipanje izvršiti ručno vodeći računa da se cev ne pomeri iz projektovanog pravca i nivelete. Nasipanje izvršiti po 10cm ispod i 10 cm iznad cevi. Zbijanje izvršiti pažljivo,a ako je potrebno vršiti i kvašenje vodom. U slučaju potrebe pesak prosejati da bi se odstranili svi veci komadi, kamenje i zemlja. Spojeve cevi treba ostaviti slobodne do ispitivanja cevi na vododrživost, pa ih nasuti po izvršenom ispitivanju. Plaća se po m3 ugradjenog materijala. | m3 | 53,58 |  |  |  |  |
| 2.8 | Nasipanje prirodnog šljunka iznad cevi na mestima gde kanalizaciona cev ide kroz postojeću saobraćajnicu. Nasipanje izvršiti ručno vodeći računa da se cev ne pomeri iz projektovanog pravca i nivelete. Nasipanje izvršiti po 30cm sa zbijanjem do Ms=40Mpa, do na 1m od dna, u svemu prema uslovima Nadzornog organa. Zbijanje izvršiti pažljivo,a ako je potrebno vršiti i kvašenje vodom. U slučaju potrebe šljunak prosejati da bi se odstranili svi veci komadi, kamenje i zemlja. Spojeve cevi treba ostaviti slobodne do ispitivanja cevi na vododrživost i na pritisak, pa ih nasuti po izvršenom ispitivanju. Plaća se po m3 ugradjenog materijala. | m3 | 80,52 |  |  |  |  |
| 2.9 | Nasipanje rizle posle nasipanja i nabijanja šljunka u rovu.Šljunak nabijati do zbijenosti 50MN/M2 a rizlu nabijati do 70 MN/m2(debljina sloja rizle 20 cm) Obračun po m2. | m2 | 89,40 |  |  |  |  |
| 2.10 | Kontrola zbijenosti peska I šljunka na svakih 25 m,sa padajučim tegom.Kontrolu vršiti po vertikalu rova po svakom sloju.Na osnovu dobijeni rezultata modula elastičnosti Es napraviti Geomehanički elaborat.Obračun po kom. | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 2.11 | Utovar I odvoz viška materijala na deponiju do 6 km po nalogu Nadzornog organa | m3 | 248,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Izvršiti nabavku, transport i ugradnju tipskih armirano betonskih prstenova Ø1000/1000 i Ø1000/600/600 , za izradu kanalizacionih šahti. Šahte je potrebno omalterisati i glačati do crnog sjaja. Spoj izmedju elemenata spojiti specijalnim vodoneprpusnim gitom i obraditi ga sa spoljašnje i unutrašnje strane. Obracun po m1 izvedene šahte. | m1 | 14,80 |  |  |  |  |
| 3.2 | Izvršiti betoniranje podloge ispod revizionih silaza armiranim betonom MB20 d=20cm sa dvostrukim armiranjem Q188 na pripremljenu podlogu od šljunka d=10cm. Obračun je po komadu uradjene betonske podloge, sa radom, oplatom i materijalom, dimenzija 1,7 x 1,7 x 0,2m. | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 3.3 | Izvršiti betoniranje podne ploče za revizione silaze armiranim betonom MB30, vodonepropusni V4 d=15cm sa dvostrukim armiranjem Q325. Obračun je po komadu uradjene betonske ploče, sa radom, oplatom i materijalom, dimenzija 1,6 x 1,6 x 0,15m. | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 3.4 | Izrada kinete od betona MB20 ispod revizionih šahti u svemu prema grafičkom detalju. Izvršiti obradu kinete cementnim malterom do crnog sjaja. Plaća se po komadu ugrađene kinete. | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 3.5 | Pri izradi revizionih silaza izvršiti obradu prolaska cevi kroz šahtove. Na spoju izmedju cevi i revizionog silaza postaviti gumeni prsten i zaptiti vodonepropusnom smesom (AQUA stop ili odgovarajuća). Za 1 šahte potrebno je 2 prodora, +2 prodora od slivničkih veza. Obračun je po komadu obradjenog prodora. | kom. | 12 |  |  |  |  |
| 3.6 | Revizione silaze premazati u tri premaza penetratom, policemom ili saga premazom. Posle premaza, reviziona okna moraju biti vodonepropusna. Obračun po m2 premazanog revizionog silaza. | m2 | 7 |  |  |  |  |
| 3.7 | Nabavka, transport i ugradnja armirano betonskog prstena za ukrućenje LG šaht poklopaca, za teretni saobraćaj. Obračun po komadu ugradjenog prstena. | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 3.8 | Izvršiti nabavku i ugradnju livenogvozdenih penjalica u kanalizacione šahtove, na svakih 30cm visine, naizmenično u 2 reda na rastojanju od 20cm, sa štemovanjem rupa i obradom cementnim malterom. Obračunava se po komadu ugrađene penjalice. | kom. | 24 |  |  |  |  |
| 3.9 | Izvršiti nabavku i ugradnju livenogvozdenog šaht poklopca, prečnika 625mm sa ramom za saobraćaj u klasi opterećenja D400, za ugradnju nad revizionim šahtama kanalizacije u svemu prema grafičkom detalju. Poklopac ukrutiti cementnim malterom, podmetačima i betonom, oko 0,1m3 betona MB20. Obračunava se po komadu ugrađenog poklopca. | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 3.10 | Izvršiti betoniranje donje ploče za polaganje separatora betonom MB30 sa dvostrukim armiranjem Q221 na pripremljenu podlogu od šljunka d=15cm . Debljina podne ploče je 20cm . U slučaju da se pojavi podzemna voda, istu je potrebno odmah odstraniti.Obračun po m³ ugrađenog betona | m³ | 2,2 |  |  |  |  |
| 3.11 | Izvršiti betoniranje otvorenog betonskog kanala " armiranim betonom MB30 dimenzija svetlog otvora 45x0,8 i minimalne dubine 0,5m. Kanal armirati dvostrukom armaturnom mre\om Q333.Debljina zidova kanala je 15cm,debljina podne ploče 2o cm.Ispod ploče uraditi posložni beton MB15 debljine 10 cmna podlozi od šljunka od 10 cm. Sve unutrašnje površine omalterisati cementnim malterom razmere 1:3 i glačati do crnog sjaja. Na kanalu postaviti odgovarajuće LG slivničke rešetke za klasu opterećenja D400, u svemu prema detaljima iz projekta. Obracun po m1 izvedenog kanala. | m1 | 44,55 |  |  |  |  |
| 3.12 | Izrada izlivne građevine na ulivu kanalizacije u Bučevski kanal .Izlivnu glavu uraditi na osnovu crteža ,od betona MB30,armirana dvodtrukom armaturnom mrežom Q333,sa nepovratnim ventilom i rešetkom od črličnih profila.Obračun po komadu. | kom. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Razupiranje rova posle iskopa za dubine do 2m zdravom drvenom građom radi bezbednog rada u rovu.U cenu ulazi montaža i demontaža podgrade.. Obračun po m2 | m2 | 267,9 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5 | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Izvršiti nabavku, transport i montažu PVC spojnih elemenata i cevi , čvrstoće prstena SDR41 (S20) za izradu spoljašnje kanalizacione linije, a u svema prema grafičkom detalju koji je dat u prilogu. Obračun po m1 montiranog kanalizacionog kolektora. |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 200 SN 8 | m1 | 57,90 |  |  |  |  |
|  | DN 300 SN 8 | m1 | 31,40 |  |  |  |  |
|  | kosa račva 200/200/45° | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | luk 200/45° | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 5.2 | Nabavka, isporuka i montaža koalescentnog separatora mineralnih tečnosti sa integrisanim "by pass" vodom"; Nominalni protok separatora NG 20 l/s i maksimalni protok kroz "by pass" vod 200 l/s; prečnik 1600mm,dužina 5100mm; Sastavni delovi su: armirani poliester sa tri pregrade, koalescentni filter u inox kućištu sa plovkom, liveno gvozdeni poklopci revizionih otvora namenjeni za klasu opterecenja D400; Zajedno sa betoniranjem podloge dimenzija osnove separatora i spuštanjem separatora, povezivanjem uliva-izliva i zatrpavanjem; Veza između dovodne i odvodne urditi uraditi na licu mesta sa postojećim cevima. Obračun po komadu ugrađenog separatora. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 5.3 | Izvršiti nabavku, transport i montažu merača protoka na liniji kanalizacije u šahti AKC5. Usvojen je elektromagnetni merač protoka tipa Flomag ili odgovarajući , koji može da meri protok u kanalima i cevima različitog oblika. Za normalno funkcionisanje merača protoka, potrebno je napajanje 220V, i senzorski kabal 4-20mA sa izlazom za veličine, protok, brzina i nivo vode u cevi. Optimalan je za radnu temperaturu tečnosti od -20 °C do +60 °C. Montiranje se vrši prema uputstvu proizvođača. Obračun po komadu ugrađenog elektromagnetnog merača protoka. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 5.4 | Nabavka ,transport i ugradnja betonskih slivničkih bubnjeva sa livenogvozdenom rešetkom nosivosti DN400.Obračun po komadu. | kom. | 6 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 6 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Dovođenje u prvobitno stanje kolovozne konstrukcije posle zatrpavanja atmosferske kanalizacije.Asfaltne i betonske radove uraditi prema detalju iz projekta.Obračun po m2 | m2 | 130,4 |  |  |  |  |
| 6.2 | Ispiranje kanalizacione mreže pre hidrauličkog ispitivanja sa odstranjivanjem čvrstih nečistoća,provera uiednačenosti tečenja merenjem visine vodenog mlaza u cevima i kanalima linijske odvodnje.Po završetku sačiniti zapisnik.Obračun po m. | m | 130,4 |  |  |  |  |
| 6.3 | Izvršiti hidraulicko ispitivanje atmosferske kanalizacije,linijske odvodnje i separatora na vododrživost uz obavezno prisustvo Nadzornog organa. Potrebnu količinu vode za ispitivanje obezbedjuje izvodjač. |  |  |  |  |  |  |
|  | atmosferska kanalizacija I linijska odvodnja | m | 130,40 |  |  |  |  |
|  | separator | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6.4 | Obezbeđenje gradilišta postavljanjem drvene,metalne ili plastične ograde po celoj dužini rova sa obe strane rova kao isa čeone i stražnje strane.Visina ograde 1.5m a u semu prema tehničkim propisima i Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu.Obračun po m | m | 130,40 |  |  |  |  |
| 6.5 | Obezbeđenje nesmetanog odvijanja saobraćaja,postavljanjem odgovarajuće treptuće signalizacije i saobraćajnih znakova prema elaboratu regulacije saobraćaja,privremene saobraćajne signalizacije i opreme za vreme izvođenja radova.Obračun po m. | m | 130,40 |  |  |  |  |
| 6.6 | Pre zatrpavanja hidrotehničkih objekata a posle završenog hidrauličkog ispitivanja, izvršiti geodetsko snimanje izvedenih instalacija, a podatke uneti u katastar podzemnih instalacija i izvršiti prijavu Geodetskoj upravi, radi dobijanja potvrde da su instalacije uredno snimljene i kartirane. Obračun po m. | m | 130,40 |  |  |  |  |
| 6.7 | Izrada projekta izvedenog objekta po završenom snimanju i unošenju u katastar podzemnih instalacija u svemu prema Zakonu o planiranju i izgradnji (Sl.Gl. RS. br.23/ 2019). Obračun je po komadu | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6.8 | Spajanje postojeće kanalizacione mreže sa projektovanom kanalizacionim cevima DN 300mm.(spoj sa novoprojektovanim revizionim oknom).U cenu uračunati rad i materijal.Obračun po komadu | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6.9 | Crpljenje vode iz radne jame za vreme izvodjenja radova vršiti u zavisnosti od količine podzemne vode. U cenu ulazi komplet oprema, agregati i dežurstva na crpljenju vode. Obračun po h crpljenja vode | h | 10 |  |  |  |  |
| UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |

- Ukoliko je u polju „JEDINIČNA CENA“ upisano „0,00“ tumačiće se da je predmetna pozicija ponuđena bez nadoknade (besplatna);

- Ukoliko je u polju „JEDINIČNA CENA“ upisana „/“ ili je ostavljeno prazno polje i slično, Naručilac će tumačiti da Ponuđač predmetnu poziciju ne nudi i ponuda se odbija kao neprihvatljiva.

Uputstvo za popunjavanje obrasca strukture cene:

Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način:

•	U koloni 5. upisati jediničnu cenu bez PDV-a

•	U koloni 6. upisati jediničnu cenu sa PDV-om

•	U koloni 7. upisati ukupnu vrednost bez  PDV-a i UKUPNO

•	U koloni 8. upisati ukupnu vrednost sa  PDV-om i UKUPNO

| REKAPITULACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv | Ukupno |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |
| 3 | BETONSKI RADOVI |  |
| 4 | TESARSKI RADOVI |  |
| 5 | MONTERSKI RADOVI |  |
| 6 | OSTALI RADOVI |  |
| Ukupno bez PDV-a (1+2+3+4+5+6) |  |  |
| PDV (1+2+3+4+5+6) |  |  |
| Ukupno sa PDV-om (1+2+3+4+5+6) |  |  |

Naziv ponuđača:__________________________________________________________________________