ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Радови – Постаљање стазе  и видиковца на локалитету Орловине

| Р.Б. |  | ОПИС УСЛУГА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3*2) | 6 (4*2) |
| 1.1 |  | Геодетско обележавање траса и детаљних тачака и површина преко детаљних тачака ситуационог и нивелационог плана (X,Y,Z) координате. Тачке је потребно обележити у апсолутном координатном систему према подацима из пројекта, са исколчавањем потребних кота и израдом елабората о изведеним стању према позицијама. |  | паушално | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | У току радова извршити више пута грубо чишћење градилишта од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта до 30 км удаљености, као и завршно чишћење након завршетка радова. Све околне површине вратити у првобитно стање. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. |  | паушално | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Крчење шибља, грања и другог растиња на позицијама на којима се планирају радови и ручна сеча стабла, вађење пања и корена, пречника до 30 cm. Стабло одсећи, гране исећи, откопати земљу око стабла и извадити пањ и корен. Земљом насути и набити земљу. Стабло, гране, пањ и корен утоварити на камион и одвести на место које одреди Инвеститор или на депонију до 30 km удаљености. НАПОМЕНА: Све земљане радове обављати уз праћење од стране археолога и архитекте конзерватора. Њихово ангажовање узети у обрачун. Обрачун по m2 површине очишћене од стабала и растиња |  | m2 | 150,00 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Организација градилишта. Обухвата обезбеђивање свих потребних прикључака, ограђивање градилишта, израда градилишне табле и све остале активности у складу са Законом. НАПОМЕНА: терен је тешко приступачан и стрм, неопходна је додатна организација за потребе прибављање прикључака, обезбеђивања воде, специјалног транспорта и др. |  | паушално | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ СТАЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Сечење постојеће ниске вегетације, шибља и мањих стабала, са чишћењем терена и вађењем корена, где је то потребно пре почетка радова у свим зонама од "улазне капије" до видиковца бр.3. Посечену вегетацију, шибље и остали отпадни материјал прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m2 хоризонталне пројекције терена - стазе |  | m2 | 800,00 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Израда степеништа од дрвених фосни импрегнираних потапањем у кувани ланени фирнес и третираних против инсеката, дебљине 8 cm и ширине мин.25 cm, према условима надлежног Завода, убетонираних у подлогу, са земљаном и шљунковитом испуном у ЗОНИ 6, ширине 60 cm и на неколико места за мимоилажење или скретање 90 cm. Ископ земље извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи. Ископану земљу одбацити у страну. Након постављања фосни у земљу, степеник насути остатком земље, набити и нивелисати са падом од 0.5%. Само газиште насути речним облутком (2-4 cm) или сепарисаном ризлом у сивој боји. Фосне постављати на размаку према пројекту. Фосне се фиксирају и обезбеђују од превртања набијањем у земљу поцинкованих кајли од RA12, дужине 35 cm, по два испред сваке фосне. Водити рачуна о прописима за оптималне димензије степеништа. У цену урачуната и цена набавке и уградње дрвене грађе, пратећег материјала, кајли, испуне, бетона, као и сав други потребан материјал и рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m1 фосни постављених бочно |  | m1 | 445,50 |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по m1 завршеног степеништа. |  | m1 | 222,74 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Израда и монтажа дрвене ограде и рукохвата од четинарске грађе, импрегнираних потапањем у кувани ланени фирнес, димензија и изгледа према пројекту и детаљима(h = 90 cm). Ограду са рукохватом израдити од првокласне и суве четинарске грађе, завршно обрађене и ошмирглане у деловима свих рукохвата и пречки. Ограда се анкерише преко поцинкованих челичних чашица (постављају се на растојању од 1,00 m) према детаљима из пројекта у које се причвршчује дрвени стуб завртњима за дрво. У обрачун улази сав материјал и рад, укључујући и челичне чашице. НАПОМЕНА: пре израде челичних чашица, направити прототип и исти тестирати, а остале наручити и уградити тек након што их прихвати надзор. Обрачун по m1 завршене ограде. |  | m1 | 350,00 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Израда и монтажа заштитне жичане ограде (жичано плетиво обојено у зелену боју и анкерисано за импрегниране дрвене стубове који су причвршћени за тло поцинкованим челичним чашицама) висине 1,5 m, на позицијама обележеним у пројекту, према литицама, димензија према пројекту и детаљима. Стубове ограде израдити од првокласне и суве четинарске грађе заштићене од инсеката и импрегниране потапањем у кувани ланени фирнес. Ограда се анкерише преко поцинкованих челичних чашица (постављају се на растојању од 1,00 m) према детаљима из пројекта у које се причвршћује дрвени стуб завртњима за дрво, а затим у AB темељ. У обрачун улази сав материјал и рад, укључујући и челичне чашице, као и израда и монтажа металних табли (20x40 cm) УПОЗОРЕЊА (укупно 4 ком.) са рефлектујућом бојом која ће бити видљива за посетиоце и упозорити их на време о могућој опасности. У обрачун улази сав материјал и рад, укључујући и земљане радове, подлогу од шљунка и израду AB темељних стопа. Обрачун по m1 завршене ограде. |  | m1 | 100,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ СТАЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ, ИНФОРМАТИВНИХ ПАНЕЛА И МОБИЛИЈАРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Информативна табла (ИТ1) на којој су штампане информације о локалитету-израда и монтажа, од лима димензија 1.0x1.0 m, висина постамента 1,14 m, постављена на носећој конструкцији од челика. У цену табле урачунат и материјал и транспорт и монтажа, дизајн и штампа садржаја информативног панела, као и израда AB темеља за анкерисање. |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Информативна табла (ИТ2) на којој су штампане информације о локалитету-израда и монтажа, од лима димензија 0.8x1.0 m, постављена на носећој конструкцији од челика, која је осмишљена тако да служи и као канта за отпатке димензија 0.8x0.8x0.8 m и клупа ширине 1.2 m. Информативну таблу израдити од челичних профила 2 cm x 2 cm и дрвене грађе димензија 1.5 x 5.0 cm. Клупу направити од фосне димензија 5 x 30 cm. Целу конструкцију причврстити за тло како би била стабилна за седење. У цену табле урачунат и материјал и транспорт и монтажа, дизајн и штампа садржаја информативног панела, као и израда AB темеља за анкерисање. |  | ком | 7,00 |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Постављање путоказа-мале табле (15x45, дебљине 4,4 cm, висина постамента 1,50 cm, димензија 8x8 cm) у шумском делу стазе. Путоказе израдити од дрвених стубова са дрвеном таблом у форми стрелице, са одговарајућим садржајем, према пројекту и детаљима. У цену табле урачунат и материјал и транспорт и монтажа, дизајн и штампа садржаја информативног панела, као и израда AB темеља за анкерисање. |  | ком | 12,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ, ИНФОРМАТИВНИХ ПАНЕЛА И МОБИЛИЈАРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ВИДИКОВЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Израда темељних стопа од армираног бетона са уграђеном анкерисаном челичном поцинковамом чашицом, преко подлоге од набијеног шљунка. Темељи димензија по пројекту од AB C25/30 израђују се преко тампон слоја од d = 10 cm. Израдити оплату и темеље извести по пројекту и детаљима. Бетон уградитии неговати по прописима. У цену улазе и оплата, чашице, анкери, арматура, ископ земље и набавка и ургадња подлоге од шљунка, као и сав потребан алат, људство, материјал, транспорт и набавка, те све помоћне конструкције, радне скеле, платформе и др. НАПОМЕНА: коначну позицију видиковаца одредити у консултацији са стручњацима надлежног Завода за заштиту споменика културе, како би се избегло евентуално нарушавање културних слојева и/или делова историјских објеката. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по ком. комплет изведеног темеља стубова |  | ком | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | Обрачун по ком. комплет изведеног темеља степеништа |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Набавка, обрада и уградња дрвене конструкције видиковца (носећа конструкција, ограде и степениште) од квалитетне и суве грађе заједно са свим елементима за везу, ослањање и др. у свему према пројекту и детаљима. Део грађе није стандардних димензија, па треба предвидети израду ламелираних елемената. Грађа мора бити сува и квалитетна, од четинара II класе. Пре израде добити одобрење од надзора. Сву грађу заштити средствима против инсеката и завршно обрадити и импрегнирати, тако да дрво остане у својој природној боји-тон по избору Инвеститора. У обрачун улази сав потребан материјал, укључујући и везивна средства, анкере и др, затим алат, људство, материјал, транспорт и набавка, те све помоћне конструкције, радне скеле, платформе и др. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Видиковац |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Носећа конструкција |  | m3 | 3,83 |  |  |  |  |
|  |  | Испуна ограде |  | m1 | 15,80 |  |  |  |  |
|  |  | Подашчање и газишта степеништа (d=4,4 cm обрађено) |  | m3 | 1,55 |  |  |  |  |
| УКУПНО РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ВИДИКОВЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО 1+2+3+4 |  |  |  |  |  |  |

Упутство понуђачима како да попуне образац:

- У колону 3 уписати цену по јединици мере без ПДВ-а;

- У колону 4 уписати цену по јединици мере са ПДВ-ом;

- У колону 5 уписати укупну цену без ПДВ-а, тако што се помножи цена по јединици мере без ПДВ-а (колона 3)  са количином (колона 2);

- У колону 6 уписати укупну цену са ПДВ-ом тако што се помножи цена по јединици мере са ПДВ-ом (колона 4) са количином (колона 2).

Напомена: У цену морају бити урачунати сви зависни трошкови

Назив понуђача: ____________________________________________