REKONSTRUKCIJA TERMIČKOG OMOTAČA

Rekonstrukcija termičkog omotača kombinuje mere zamene postojećih prozora i

vrata i postavljanje nove i poboljšanje postojeće termičke izolacije delova termičkog

omotača – spoljnih zidova.

Kako je investitor u prethodnom periodu izvršio rekonstrukciju krova i zamenu

krovnog pokrivača, u ovoj – prethodnoj fazi su urađeni fasadni zidovi potkrovlja koji

su izolovani laganim izolacionim pločama od kamene vune d=10cm postavljenom sa

unutrašnje strane zidova.

Elementi termičkog omotača koji su predmet rekonstrukcije su:

- Spoljni fasadni zidovi dela suterena, prizemlja, sprata i dela potkrovlja do venca, izoluju se

tvrdim pločama kamene vune d=10cm (tipa URSA FDP 2 koeficijent toplotne provodljivosti

λ=0,035W/Mk ili materijala slicnih karakteristika) sa izradom tankoslojne kontakne fasade.

Izrada kontaktne fasade u završnoj boji i obradi u dogovoru sa investitorom i projektantom.

To su pos SFZ 1 (suteren, prizemlje i 1. Sprat) i SFZ 2 (potkrovlje).

- Erkeri sa spoljne strane izoluju se tvrdim pločama kamene vune d=12cm (tipa URSA FDP

2 koeficijent toplotne provodljivosti λ=0,035W/Mk ili materijala slicnih karakteristika) sa

izradom tankoslojne kontakne fasade – Pos MKO 1.

- Vrši se zamena kompletne fasadne stolarije (prozora, balkonskih vrata i ulaznih vrata a

prema šemama stolarije). Novi prozori, balkonska vrata i ulazna vrata predviđeni su od pvc

5-komornih profila zastakljenih sa dvostukim niskoemisionim staklom 4-12-4 sa ispunom

međuprostora heliumom. Koeficijent prolaza toplote za okvire Uf=1,3W/m2K a za staklo

iznosi Ug=0,9 W/m2K

Obuhvaćene pos iz šema pvc stolarije

Pos 1, 2, 2', 3, 4, 5, 6, 6', 7, 8, 8', 9, 10, 11, 12, 12', 13, 15, 16 i 16'. Svi prozori i balkonska

vrata u kancelarijama prizemlja i 1. sprata, uključujući i prozor u portirnici, opremljeni su pvc

roletnama koje se rade u sistemu sa pvc prozorima/balkonskim vratima.

- Ulazna vrata u Opštinu (ulazni portal) menjaju se novim vratima sa smerom otvaranja na

spolja, ona su predviđena od aluminijumskog profila sa termoprekidom - poboljšana i

zastakljena sa dvostukim niskoemisionim staklom 4-12-4 sa ispunom međuprostora

heliumom - Pos 14.

Termoizolacioni materijali moraju odgovarati traženim materijalima u tehničkom opisu i

pozicijama predmera i predračuna, i ispunjavati tražene koeficijente toplotne provodljivosti

λ, što se dokazuje dostavljanjem atesta.

Predmerom i predračunom obuhvaćene su i pozicije koje su neophodne da bi se

navedeni radovi mogli izvesti, kao što je demontaža i ponovna montaža oluka, klima uređaja,

obrada unutrašnjih špaletni gde se menjaju prozori i vrata, i sl. Kao i radovi na profilisanim

ab delovima fasade da bi fasada dobila jednoobraznu arhitektonsku celinu.

REKONSTRUKCIJA TERMOTEHNIČKOG SISTEMA

Rekonstrukcija termotehničkih sistema sprovodi se opremanjen grejne instalacije

termostatskim ventilima

Radi kontrolisanja regulacije predaje toplotne energije na svakom pojedinom grejnom

telu – radijatoru, predviđa se ugradnja kvalitetnih termostatskih radijatorskih ventila (tipa

Termoset TRV .1/2'' prav. Danfoss ili ekvivalent).

Prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji termičkog omotača objekta OBAVEZNO se u svemu pridržavati

TEHNIČKI OPIS

Unapređenje termotehničkih sistema sprovodi se opremanjem grejne instalacije

termostatskim ventilima i zatvarajućim navijcima.

Radi kontrolisanja regulacije predaje toplotne energije na svakom pojedinom grejnom telu

– radijatoru, predviđa se ugradnja kvalitetnih termostatskih radijatorskih ventila (tipa Termoset

TRV DN15 prav, komplet sa termoglavom) proizvod Danfoss ili ekvivalent. Takođe se predviđa

montaža radijatorskih zatvarajućih navijaka DN15 na svakom grejnom telu – radijatoru.